国家能源局南方监管局

关于2023年上半年广东、广西、海南省（区）

火电行业节能减排情况的通报

各有关电力企业：

为进一步加强煤电节能减排监管，根据《大气污染防治法》《大气污染防治行动计划》及能源监管职责、监管工作统计报表制度等相关文件要求，我局组织统计分析了2023年上半年广东、广西、海南三省（区）中调及以上统调煤电、气电机组节能减排信息，现将有关情况向社会通报。

南方能源监管局

2023年10月12日

（主动公开）

2023年上半年广东、广西、海南省（区）

火电行业节能减排情况

为进一步加强煤电节能减排监管，根据《大气污染防治法》《大气污染防治行动计划》及能源监管职责、监管工作统计报表制度等相关文件要求，我局组织统计分析了2023年上半年广东、广西、海南三省（区）中调及以上统调煤电、气电机组节能减排信息，现将有关情况通报如下。

一、总体情况

经梳理校核，三省（区）共收到火电企业有效数据102家，机组273台，其中燃煤电厂55家，煤电机组166台；燃气电厂47家，气电机组107台。经排序分析，广东煤电机组在平均供电标准煤耗、平均NOX排放绩效方面整体较优，广西煤电机组在平均SO2排放绩效、平均CO2排放绩效、平均综合热效率方面整体较优，海南煤电机组在平均烟尘排放绩效方面整体较优。广东气电机组在平均供电标准气耗、平均CO2排放绩效、平均生产厂用电率方面整体较优，广西气电机组在平均综合热效率方面整体较优，海南气电机组在平均NOX排放绩效方面整体较优。与去年同期相比，海南煤电机组平均烟尘排放绩效和广西煤电机组平均CO2排放绩效有明显下降；海南气电机组平均供电标准气耗、广西平均NOX排放绩效有明显降低。

表1-1  2023年上半年三省（区）节能减排指标平均情况对比

| 指标 | 广东 |  | 广西 |  | 海南 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 煤电 | 气电 | 煤电 | 气电 | 煤电 | 气电 |
| 平均供电标准煤/气耗 （去年同期值，下同） （g/kWh（煤），m3/kWh（气）） | 308.82 （308.51） | 0.169847 （0.179） | 309.4 （308.05） | 0.175882 （0.195729） | 327.81 （312.77） | 0.186102 （0.231777） |
| 平均烟尘排放绩效（g/kWh） | 0.008994 （0.007906） | — | 0.010632 （0.011269） | — | 0.006678 （0.012394） | — |
| 平均SO2排放绩效（g/kWh） | 0.06194 （0.06069） | — | 0.06001 （0.065163） | — | 0.07379 （0.063900） | — |
| 平均NOX排放绩效（g/kWh） | 0.1199 （0.1231） | 0.113875 （0.1097） | 0.1249 （0.117715） | 0.168317 （0.266562） | 0.1507 （0.136923） | 0.11266 （0.126946） |
| 平均CO2排放绩效（g/kWh） | 832.23 （842.6） | 374.04 （377.67） | 829.29 （873.56） | 407.09 （367.35） | 910.61 （926.84） | 442.67 （379.2） |
| 平均综合热效率（%） | 41.27 （41.16） | 56.55 （56.21） | 42.31 （44.14） | 63.11 （63.68） | 42.04 （44.14） | 49.78 （49.53） |
| 平均生产厂用电率（%） | 5.41 （5.38） | 1.96 （1.99） | 5.41 （5.54） | 3.24 （2.26） | 6.59 （5.54） | 2.02 （2.44） |

表1-2  2023年上半年三省（区）节能减排指标首末位机组

| 指标 |  | 广东 |  | 广西 |  | 海南 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 首位 | 末位 | 首位 | 末位 | 首位 | 末位 |
| 平均供电标准煤/气耗 （g/kWh（煤）， m3/kWh（气）） | 煤 | 乌石湾电厂#2 271.47 | 荷树园电厂#1 403.16 | 钦州电厂#4 281.24 | 合山电厂#1 355.98 | 乐东电厂#1 312.17 | 东方电厂#2 337.51 |
|  | 气 | 蓝月电厂#3 0.126001 | 南朗电厂#3#4 0.275063 | 临桂电厂#3 0.166124 | 江南站#1#2 0.186853 | 万宁电厂#2 0.16766 | 华能南山#1#3 0.2827 |
| 平均烟尘排放绩效 （g/kWh） | 煤 | 乌石湾电厂#2 0.000763 | 新田电厂#1 0.256 | 仁义电厂#1 0.001638 | 合山电厂#1 0.02683 | 海口电厂#8 0.001079 | 东方电厂#4 0.01266 |
| 平均SO2排放绩效 （g/kWh） | 煤 | 宝钢电厂#1 0.02 | 恒运电厂#6 0.1284 | 珠城电厂#2 0.01608 | 合山电厂#2 0.1237 | 乐东电厂#1 0.04732 | 海口电厂#9 0.1071 |
| 平均NOX排放绩效 （g/kWh） | 煤 | 浈江电厂#2 0.06122 | 恒运电厂#6 0.279 | 珠城电厂#2 0.07666 | 六景电厂#2 0.1737 | 乐东电厂#2 0.07135 | 东方电厂#1 0.2086 |
|  | 气 | 立沙岛电厂#1#2 0.009175 | 万新电厂#2 0.762545 | 马园电厂#1 0.111 | 临桂电厂#2 0.224805 | 美安电厂#1 0.053034 | 洋浦电厂#11#13 0.190991 |
| 平均CO2排放绩效 （g/kWh） | 煤 | 宝钢电厂#1 749.82 | 双水电厂#6 1017.67 | 防城港电厂#4 759.58 | 永福电厂#4 909.77 | 东方电厂#1 842.15 | 东方电厂#2 945.72 |
|  | 气 | 昭阳电厂#6#9 335.75 | 樟洋电厂#1#2 535.71 | 马园电厂#2 392.2 | 临桂电厂#3 439.16 | 美安电厂#1 376.67 | 华能南山#1#3 516 |
| 平均综合热效率 （%） | 煤 | 双水电厂#5 58.73 | 荷树园电厂#1 32.85 | 钦州电厂#4 52.41 | 合山电厂#1 34.51 | 东方电厂#1 45.6 | 乐东电厂#2 38.48 |
|  | 气 | 蓝月电厂#3 85.16 | 南朗电厂#3#4 33.62 | 临桂电厂#3 76.13 | 江南站#1#2 51.69 | 万宁电厂#2 55.15 | 洋浦电厂#12#14 40.82 |
| 平均生产厂用电率 （%） | 煤 | 海门电厂#4 2.53 | 定能电厂#2 11.68 | 合山电厂#3 3.43 | 来宾电厂#1 12.13 | 乐东电厂#1 4.88 | 海口电厂#8 7.62 |
|  | 气 | 怡丰电厂#3#4 1.23 | 虎门电厂#3#7 7.09 | 马园电厂#1 2.05 | 临桂电厂#3 4.71 | 万宁电厂#2 1.6 | 华能南山#1#3 3.06 |

二、燃煤电厂节能减排情况

2023年上半年，广东燃煤电厂平均供电标准煤耗为308.82g/kWh，平均烟尘排放绩效为0.008994g/kWh，平均SO2排放绩效为0.06194g/kWh，平均NOX排放绩效为0.1199g/kWh，平均CO2排放绩效为832.23g/kWh，平均综合热效率为41.27%，平均生产厂用电率为5.41%。广西燃煤电厂平均供电标准煤耗为309.4g/kWh，平均烟尘排放绩效为0.010632g/kWh，平均SO2排放绩效为0.06001g/kWh，平均NOX排放绩效为0.1249g/kWh，平均CO2排放绩效为829.29g/kWh，平均综合热效率为42.31%，平均生产厂用电率为5.41%。海南燃煤电厂平均供电标准煤耗为327.81g/kWh，平均烟尘排放绩效为0.006678g/kWh，平均SO2排放绩效为0.07379g/kWh，平均NOX排放绩效为0.1507g/kWh，平均CO2排放绩效为910.61g/kWh，平均综合热效率为42.04%，平均生产厂用电率为6.59%。

（一）百万千瓦级煤电机组

1.供电标准煤耗

2023年上半年，三省（区）百万千瓦级煤电机组平均供电标准煤耗为291.41g/kWh，其中：最低的三台机组分别为乌石湾电厂#2（271.47g/kWh）、乌石湾电厂#1（274.57g/kWh）和钦州电厂#4（281.24g/kWh）；最高的三台机组分别为珠城电厂#1（324.46g/kWh）、柘林电厂#4（307.92g/kWh）和海门电厂#2（306.79g/kWh）。

表2-1  2023年上半年百万千瓦级煤电机组供电标准煤耗（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | 供电标准煤耗 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | 供电标准煤耗 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌石湾电厂#2 | 100 | 271.47 | 1 | 广东 | 铜鼓电厂#6 | 100 | 289.60 | 16 | 广东 |
| 乌石湾电厂#1 | 100 | 274.57 | 2 | 广东 | 小漠电厂#1 | 105 | 289.84 | 17 | 广东 |
| 钦州电厂#4 | 100 | 281.24 | 3 | 广西 | 海门电厂#3 | 100 | 290.40 | 18 | 广东 |
| 阳西电厂#6 | 124 | 281.87 | 4 | 广东 | 博贺电厂#1 | 100 | 290.49 | 19 | 广东 |
| 阳西电厂#5 | 124 | 284.42 | 5 | 广东 | 小漠电厂#2 | 105 | 290.84 | 20 | 广东 |
| 铜鼓电厂#7 | 100 | 285.99 | 6 | 广东 | 靖海电厂#3 | 100 | 294.42 | 21 | 广东 |
| 甲湖湾电厂#2 | 100 | 286.68 | 7 | 广东 | 靖海电厂#4 | 100 | 296.98 | 22 | 广东 |
| 甲湖湾电厂#1 | 100 | 287.36 | 8 | 广东 | 钦州电厂#3 | 100 | 298.20 | 23 | 广西 |
| 源和电厂#3 | 100 | 287.59 | 9 | 广东 | 海门电厂#1 | 103.6 | 301.72 | 24 | 广东 |
| 珠城电厂#2 | 100 | 287.76 | 10 | 广西 | 富川电厂#1 | 104.5 | 302.16 | 25 | 广西 |
| 平海电厂#2 | 100 | 287.99 | 11 | 广东 | 富川电厂#2 | 104.5 | 302.37 | 26 | 广西 |
| 平海电厂#1 | 100 | 288.14 | 12 | 广东 | 柘林电厂#3 | 100 | 303.58 | 27 | 广东 |
| 海门电厂#4 | 100 | 288.53 | 13 | 广东 | 海门电厂#2 | 103.6 | 306.79 | 28 | 广东 |
| 源和电厂#4 | 100 | 288.93 | 14 | 广东 | 柘林电厂#4 | 100 | 307.92 | 29 | 广东 |
| 博贺电厂#2 | 100 | 289.41 | 15 | 广东 | 珠城电厂#1 | 100 | 324.46 | 30 | 广西 |
| 平均值：291.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.烟尘排放绩效

2023年上半年，三省（区）百万千瓦级煤电机组平均烟尘排放绩效0.007448g/kWh，其中：最低的三台机组分别为乌石湾电厂#2（0.000763g/kWh）、乌石湾电厂#1（0.001465g/kWh）和珠城电厂#1（0.0017g/kWh）；最高的三台机组分别为柘林电厂#3（0.016508g/kWh）、柘林电厂#4（0.014138g/kWh）和富川电厂#2（0.013637g/kWh）。

表2-2  2023年上半年百万千瓦级煤电机组

烟尘排放绩效（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | 烟尘 | 排 名 | 省份 | 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | 烟尘 | 排 名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌石湾电厂#2 | 100 | 0.000763 | 1 | 广东 | 源和电厂#4 | 100 | 0.006766 | 16 | 广东 |
| 乌石湾电厂#1 | 100 | 0.001465 | 2 | 广东 | 源和电厂#3 | 100 | 0.006976 | 17 | 广东 |
| 珠城电厂#1 | 100 | 0.001700 | 3 | 广西 | 海门电厂#2 | 103.6 | 0.007258 | 18 | 广东 |
| 珠城电厂#2 | 100 | 0.003035 | 4 | 广西 | 靖海电厂#4 | 100 | 0.007509 | 19 | 广东 |
| 小漠电厂#2 | 105 | 0.003363 | 5 | 广东 | 钦州电厂#3 | 100 | 0.007801 | 20 | 广西 |
| 小漠电厂#1 | 105 | 0.004651 | 6 | 广东 | 钦州电厂#4 | 100 | 0.008024 | 21 | 广西 |
| 甲湖湾电厂#2 | 100 | 0.004734 | 7 | 广东 | 平海电厂#2 | 100 | 0.009519 | 22 | 广东 |
| 铜鼓电厂#7 | 100 | 0.005081 | 8 | 广东 | 海门电厂#4 | 100 | 0.009855 | 23 | 广东 |
| 甲湖湾电厂#1 | 100 | 0.005092 | 9 | 广东 | 海门电厂#1 | 103.6 | 0.010989 | 24 | 广东 |
| 铜鼓电厂#6 | 100 | 0.005187 | 10 | 广东 | 靖海电厂#3 | 100 | 0.011149 | 25 | 广东 |
| 阳西电厂#6 | 124 | 0.005250 | 11 | 广东 | 富川电厂#1 | 104.5 | 0.011445 | 26 | 广西 |
| 阳西电厂#5 | 124 | 0.006222 | 12 | 广东 | 海门电厂#3 | 100 | 0.012860 | 27 | 广东 |
| 博贺电厂#1 | 100 | 0.006256 | 13 | 广东 | 富川电厂#2 | 104.5 | 0.013637 | 28 | 广西 |
| 博贺电厂#2 | 100 | 0.006734 | 14 | 广东 | 柘林电厂#4 | 100 | 0.014138 | 29 | 广东 |
| 乌石湾电厂#2 | 100 | 0.000763 | 15 | 广东 | 源和电厂#4 | 100 | 0.006766 | 30 | 广东 |
| 平均值：0.007448 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.SO2排放绩效

2023年上半年，三省（区）百万千瓦级煤电机组平均SO2排放绩效为0.05841g/kWh，其中：最低的三台机组分别为珠城电厂#2（0.01608g/kWh）、珠城电厂#1（0.02485g/kWh）和海门电厂#3（0.04014g/kWh）；最高的三台机组分别为富川电厂#2（0.09158g/kWh）、甲湖湾电厂#1（0.08618g/kWh）和甲湖湾电厂#2（0.08216g/kWh）。

表2-3  2023年上半年百万千瓦级煤电机组

SO2排放绩效（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | SO2 | 排 名 | 省份 | 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | SO2 | 排 名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 珠城电厂#2 | 100 | 0.01608 | 1 | 广西 | 靖海电厂#4 | 100 | 0.05706 | 16 | 广东 |
| 珠城电厂#1 | 100 | 0.02485 | 2 | 广西 | 铜鼓电厂#6 | 100 | 0.05805 | 17 | 广东 |
| 海门电厂#3 | 100 | 0.04014 | 3 | 广东 | 乌石湾电厂#1 | 100 | 0.06200 | 18 | 广东 |
| 海门电厂#1 | 103.6 | 0.04043 | 4 | 广东 | 靖海电厂#3 | 100 | 0.06213 | 19 | 广东 |
| 海门电厂#4 | 100 | 0.04331 | 5 | 广东 | 阳西电厂#5 | 124 | 0.06215 | 20 | 广东 |
| 博贺电厂#1 | 100 | 0.04339 | 6 | 广东 | 乌石湾电厂#2 | 100 | 0.06412 | 21 | 广东 |
| 钦州电厂#4 | 100 | 0.04408 | 7 | 广西 | 阳西电厂#6 | 124 | 0.06462 | 22 | 广东 |
| 博贺电厂#2 | 100 | 0.04483 | 8 | 广东 | 平海电厂#2 | 100 | 0.06939 | 23 | 广东 |
| 钦州电厂#3 | 100 | 0.04558 | 9 | 广西 | 平海电厂#1 | 100 | 0.07111 | 24 | 广东 |
| 小漠电厂#2 | 105 | 0.04711 | 10 | 广东 | 柘林电厂#4 | 100 | 0.07402 | 25 | 广东 |
| 小漠电厂#1 | 105 | 0.05214 | 11 | 广东 | 柘林电厂#3 | 100 | 0.07511 | 26 | 广东 |
| 源和电厂#4 | 100 | 0.05225 | 12 | 广东 | 富川电厂#1 | 104.5 | 0.08175 | 27 | 广西 |
| 海门电厂#2 | 103.6 | 0.05500 | 13 | 广东 | 甲湖湾电厂#2 | 100 | 0.08216 | 28 | 广东 |
| 源和电厂#3 | 100 | 0.05586 | 14 | 广东 | 甲湖湾电厂#1 | 100 | 0.08618 | 29 | 广东 |
| 铜鼓电厂#7 | 100 | 0.05704 | 15 | 广东 | 富川电厂#2 | 104.5 | 0.09158 | 30 | 广西 |
| 平均值：0.05841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.NOX排放绩效

2023年上半年，三省（区）百万千瓦级燃煤电组平均NOX排放绩效为0.1142，其中：最低的三台机组分别为源和电厂#4（0.0698g/kWh）、源和电厂#3（0.0744g/kWh）和珠城电厂#2（0.0767g/kWh）；最高的三台机组分别为甲湖湾电厂#1（0.1771g/kWh）、甲湖湾电厂#2（0.1612g/kWh）和富川电厂#2（0.1445g/kWh）。

表2-4  2023年上半年百万千瓦级煤电机组

NOX排放绩效（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | NOX | 排 名 | 省份 | 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | NOX | 排 名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源和电厂#4 | 100 | 0.0698 | 1 | 广东 | 博贺电厂#2 | 100 | 0.1135 | 16 | 广东 |
| 源和电厂#3 | 100 | 0.0744 | 2 | 广东 | 小漠电厂#2 | 105 | 0.1156 | 17 | 广东 |
| 珠城电厂#2 | 100 | 0.0767 | 3 | 广西 | 阳西电厂#6 | 124 | 0.1162 | 18 | 广东 |
| 铜鼓电厂#7 | 100 | 0.0767 | 4 | 广东 | 博贺电厂#1 | 100 | 0.1166 | 19 | 广东 |
| 铜鼓电厂#6 | 100 | 0.0847 | 5 | 广东 | 小漠电厂#1 | 105 | 0.1176 | 20 | 广东 |
| 珠城电厂#1 | 100 | 0.0941 | 6 | 广西 | 乌石湾电厂#1 | 100 | 0.1246 | 21 | 广东 |
| 钦州电厂#3 | 100 | 0.0964 | 7 | 广西 | 靖海电厂#4 | 100 | 0.1247 | 22 | 广东 |
| 海门电厂#3 | 100 | 0.1021 | 8 | 广东 | 海门电厂#4 | 100 | 0.1264 | 23 | 广东 |
| 海门电厂#2 | 103.6 | 0.1028 | 9 | 广东 | 柘林电厂#3 | 100 | 0.1382 | 24 | 广东 |
| 阳西电厂#5 | 124 | 0.1031 | 10 | 广东 | 富川电厂#1 | 104.5 | 0.1393 | 25 | 广西 |
| 海门电厂#1 | 103.6 | 0.1044 | 11 | 广东 | 靖海电厂#3 | 100 | 0.1396 | 26 | 广东 |
| 钦州电厂#4 | 100 | 0.1069 | 12 | 广西 | 柘林电厂#4 | 100 | 0.1445 | 27 | 广东 |
| 乌石湾电厂#2 | 100 | 0.1077 | 13 | 广东 | 富川电厂#2 | 104.5 | 0.1445 | 28 | 广西 |
| 平海电厂#2 | 100 | 0.1117 | 14 | 广东 | 甲湖湾电厂#2 | 100 | 0.1612 | 29 | 广东 |
| 平海电厂#1 | 100 | 0.1122 | 15 | 广东 | 甲湖湾电厂#1 | 100 | 0.1771 | 30 | 广东 |
| 平均值：0.1142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.CO2排放绩效

2023年上半年，三省（区）百万千瓦级煤电机组平均CO2排放绩效为798.72g/kWh，其中：最低的三台机组分别为甲湖湾电厂#1（759.77g/kWh）、甲湖湾电厂#2（759.89g/kWh）和小漠电厂#1（771.2g/kWh）；最高的三台机组分别为珠城电厂#1（871.29g/kWh）、海门电厂#2（862.9g/kWh）和海门电厂#3（835.91g/kWh）。

表2-5  2023年上半年百万千瓦级煤电机组CO2排放绩（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | CO2 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | CO2 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲湖湾电厂#1 | 100 | 759.77 | 1 | 广东 | 乌石湾电厂#1 | 100 | 793.25 | 16 | 广东 |
| 甲湖湾电厂#2 | 100 | 759.89 | 2 | 广东 | 铜鼓电厂#6 | 100 | 794.70 | 17 | 广东 |
| 小漠电厂#1 | 105 | 771.20 | 3 | 广东 | 靖海电厂#3 | 100 | 797.68 | 18 | 广东 |
| 珠城电厂#2 | 100 | 772.24 | 4 | 广西 | 富川电厂#1 | 104.5 | 801.94 | 19 | 广西 |
| 阳西电厂#6 | 124 | 772.70 | 5 | 广东 | 钦州电厂#4 | 100 | 805.33 | 20 | 广西 |
| 阳西电厂#5 | 124 | 772.83 | 6 | 广东 | 富川电厂#2 | 104.5 | 808.30 | 21 | 广西 |
| 源和电厂#3 | 100 | 774.22 | 7 | 广东 | 海门电厂#4 | 100 | 820.94 | 22 | 广东 |
| 小漠电厂#2 | 105 | 774.87 | 8 | 广东 | 柘林电厂#4 | 100 | 828.23 | 23 | 广东 |
| 铜鼓电厂#7 | 100 | 783.76 | 9 | 广东 | 柘林电厂#3 | 100 | 829.04 | 24 | 广东 |
| 博贺电厂#2 | 100 | 784.84 | 10 | 广东 | 靖海电厂#4 | 100 | 829.55 | 25 | 广东 |
| 源和电厂#4 | 100 | 787.75 | 11 | 广东 | 钦州电厂#3 | 100 | 832.61 | 26 | 广西 |
| 博贺电厂#1 | 100 | 788.40 | 12 | 广东 | 海门电厂#1 | 103.6 | 835.11 | 27 | 广东 |
| 平海电厂#2 | 100 | 788.80 | 13 | 广东 | 海门电厂#3 | 100 | 835.91 | 28 | 广东 |
| 乌石湾电厂#2 | 100 | 789.17 | 14 | 广东 | 海门电厂#2 | 103.6 | 862.90 | 29 | 广东 |
| 平海电厂#1 | 100 | 790.63 | 15 | 广东 | 珠城电厂#1 | 100 | 871.29 | 30 | 广西 |
| 平均值：798.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.平均综合热效率

2023年上半年，三省（区）百万千瓦级煤电机组平均综合热效率为43.06%，其中：最高的三台机组分别为钦州电厂#4（52.41%）、钦州电厂#3（47.21%）和海门电厂#3（46.22%）；最低的三台机组分别为珠城电厂#1（37.86%）、柘林电厂#4（39.89%）和柘林电厂#3（40.46%）。

表2-6  2023年上半年百万千瓦级煤电机组

平均综合热效率（%）

| 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | 综合 热效率 | 排 名 | 省份 | 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | 综合 热效率 | 排 名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钦州电厂#4 | 100 | 52.41 | 1 | 广西 | 平海电厂#2 | 100 | 42.65 | 16 | 广东 |
| 钦州电厂#3 | 100 | 47.21 | 2 | 广西 | 平海电厂#1 | 100 | 42.63 | 17 | 广东 |
| 海门电厂#3 | 100 | 46.22 | 3 | 广东 | 博贺电厂#1 | 100 | 42.57 | 18 | 广东 |
| 乌石湾电厂#2 | 100 | 45.25 | 4 | 广东 | 铜鼓电厂#6 | 100 | 42.42 | 19 | 广东 |
| 乌石湾电厂#1 | 100 | 44.74 | 5 | 广东 | 小漠电厂#1 | 105 | 42.38 | 20 | 广东 |
| 海门电厂#4 | 100 | 44.24 | 6 | 广东 | 小漠电厂#2 | 105 | 42.24 | 21 | 广东 |
| 阳西电厂#6 | 124 | 43.58 | 7 | 广东 | 靖海电厂#3 | 100 | 41.72 | 22 | 广东 |
| 阳西电厂#5 | 124 | 43.19 | 8 | 广东 | 靖海电厂#4 | 100 | 41.36 | 23 | 广东 |
| 源和电厂#3 | 100 | 43.12 | 9 | 广东 | 海门电厂#1 | 103.6 | 41.15 | 24 | 广东 |
| 铜鼓电厂#7 | 100 | 42.95 | 10 | 广东 | 海门电厂#2 | 103.6 | 40.77 | 25 | 广东 |
| 甲湖湾电厂#2 | 100 | 42.85 | 11 | 广东 | 富川电厂#1 | 104.5 | 40.65 | 26 | 广西 |
| 甲湖湾电厂#1 | 100 | 42.75 | 12 | 广东 | 富川电厂#2 | 104.5 | 40.63 | 27 | 广西 |
| 源和电厂#4 | 100 | 42.75 | 13 | 广东 | 柘林电厂#3 | 124 | 40.46 | 28 | 广东 |
| 博贺电厂#2 | 100 | 42.73 | 14 | 广东 | 柘林电厂#4 | 100 | 39.89 | 29 | 广东 |
| 珠城电厂#2 | 100 | 42.69 | 15 | 广西 | 珠城电厂#1 | 100 | 37.86 | 30 | 广西 |
| 平均值：43.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.平均生产厂用电率

2023年上半年，三省（区）百万千瓦级煤电机组平均生产厂用电率为4.28%，其中：最低的三台机组分别为海门电厂#4（2.53%）、海门电厂#3（3.10%）和柘林电厂#4（3.34%）；最高的三台机组分别为博贺电厂#1（5.02%）、钦州电厂#4（4.97%）和源和电厂#3（4.87%）。

表2-7  2023年上半年百万千瓦级煤电机组

平均生产厂用电率（%）

| 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | 生产厂 用电率 | 排 名 | 省份 | 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | 生产厂 用电率 | 排 名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海门电厂#4 | 100 | 2.53 | 1 | 广东 | 甲湖湾电厂#1 | 100 | 4.54 | 16 | 广东 |
| 海门电厂#3 | 100 | 3.10 | 2 | 广东 | 阳西电厂#5 | 124 | 4.54 | 17 | 广东 |
| 柘林电厂#4 | 100 | 3.34 | 3 | 广东 | 珠城电厂#1 | 100 | 4.60 | 18 | 广西 |
| 乌石湾电厂#1 | 100 | 3.35 | 4 | 广东 | 靖海电厂#3 | 100 | 4.64 | 19 | 广东 |
| 柘林电厂#3 | 100 | 3.42 | 5 | 广东 | 靖海电厂#4 | 100 | 4.64 | 20 | 广东 |
| 乌石湾电厂#2 | 100 | 3.46 | 6 | 广东 | 小漠电厂#2 | 105 | 4.67 | 21 | 广东 |
| 海门电厂#2 | 103.6 | 4.03 | 7 | 广东 | 小漠电厂#1 | 105 | 4.69 | 22 | 广东 |
| 铜鼓电厂#6 | 100 | 4.05 | 8 | 广东 | 富川电厂#1 | 104.5 | 4.72 | 23 | 广西 |
| 海门电厂#1 | 103.6 | 4.09 | 9 | 广东 | 富川电厂#2 | 104.5 | 4.76 | 24 | 广西 |
| 阳西电厂#6 | 124 | 4.21 | 10 | 广东 | 钦州电厂#3 | 100 | 4.77 | 25 | 广西 |
| 平海电厂#2 | 100 | 4.23 | 11 | 广东 | 源和电厂#4 | 100 | 4.79 | 26 | 广东 |
| 珠城电厂#2 | 100 | 4.25 | 12 | 广西 | 博贺电厂#2 | 100 | 4.81 | 27 | 广东 |
| 平海电厂#1 | 100 | 4.26 | 13 | 广东 | 源和电厂#3 | 124 | 4.87 | 28 | 广东 |
| 铜鼓电厂#7 | 100 | 4.31 | 14 | 广东 | 钦州电厂#4 | 100 | 4.97 | 29 | 广西 |
| 甲湖湾电厂#2 | 100 | 4.43 | 15 | 广东 | 博贺电厂#1 | 100 | 5.02 | 30 | 广东 |
| 平均值：4.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）60万千瓦级煤电机组

1.供电标准煤耗

2023年上半年，三省（区）60万千瓦级煤电机组平均供电标准煤耗为316.13g/kWh，其中：最低的三台机组分别为防城港电厂#4（295.23g/kWh）、贵港电厂#1（299.22g/kWh）和珠海电厂#3（300.34g/kWh）；最高的三台机组分别为调顺电厂#2（340.34g/kWh）、汕头电厂#3（338.72g/kWh）和调顺电厂#1（336.9g/kWh）。

表2-8  2023年上半年60万千瓦级煤电机组供电标准煤耗（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | 供电标准煤耗 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | 供电标准煤耗 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防城港电厂#4 | 66 | 295.23 | 1 | 广西 | 靖海电厂#2 | 60 | 317.73 | 25 | 广东 |
| 贵港电厂#1 | 63 | 299.23 | 2 | 广西 | 柘林电厂#2 | 60 | 318.06 | 26 | 广东 |
| 珠海电厂#3 | 60 | 300.34 | 3 | 广东 | 靖海电厂#1 | 60 | 318.94 | 27 | 广东 |
| 汇东电厂#1 | 60 | 303.71 | 4 | 广东 | 防城港电厂#1 | 63 | 320.42 | 28 | 广西 |
| 红海湾电厂#3 | 66 | 304.70 | 5 | 广东 | 钦州电厂#2 | 63 | 320.74 | 29 | 广西 |
| 阳西电厂#3 | 66 | 305.34 | 6 | 广东 | 柘林电厂#1 | 63 | 320.78 | 30 | 广东 |
| 铜鼓电厂#5 | 63 | 305.40 | 7 | 广东 | 钦州电厂#1 | 63 | 321.60 | 31 | 广西 |
| 贵港电厂#2 | 63 | 305.44 | 8 | 广西 | 珠海电厂#1 | 70 | 321.81 | 32 | 广东 |
| 防城港电厂#3 | 66 | 305.76 | 9 | 广西 | 防城港电厂#2 | 63 | 322.27 | 33 | 广西 |
| 红海湾电厂#4 | 66 | 306.77 | 10 | 广东 | 阳西电厂#2 | 60 | 323.01 | 34 | 广东 |
| 珠海电厂#4 | 60 | 306.97 | 11 | 广东 | 双水电厂#7 | 60 | 323.03 | 35 | 广东 |
| 阳西电厂#4 | 66 | 307.28 | 12 | 广东 | 恒益电厂#2 | 60 | 323.40 | 36 | 广东 |
| 铜鼓电厂#4 | 63 | 308.16 | 13 | 广东 | 铜鼓电厂#1 | 63 | 324.98 | 37 | 广东 |
| 红海湾电厂#2 | 60 | 308.37 | 14 | 广东 | 阳西电厂#1 | 60 | 325.22 | 38 | 广东 |
| 汇东电厂#2 | 60 | 310.06 | 15 | 广东 | 恒益电厂#1 | 60 | 325.47 | 39 | 广东 |
| 六景电厂#1 | 66 | 310.30 | 16 | 广西 | 沙角电厂#2 | 66 | 327.57 | 40 | 广东 |
| 六景电厂#2 | 66 | 310.95 | 17 | 广西 | 茂名电厂#7 | 60 | 328.17 | 41 | 广东 |
| 韶关电厂#1 | 60 | 311.84 | 18 | 广东 | 沙角电厂#3 | 66 | 333.47 | 42 | 广东 |
| 铜鼓电厂#3 | 63 | 312.11 | 19 | 广东 | 珠海电厂#2 | 70 | 333.48 | 43 | 广东 |
| 铜鼓电厂#2 | 60 | 313.81 | 20 | 广东 | 合山电厂#3 | 67 | 334.20 | 44 | 广西 |
| 源和电厂#2 | 60 | 315.52 | 21 | 广东 | 沙角电厂#1 | 66 | 336.00 | 45 | 广东 |
| 韶关电厂#2 | 60 | 315.55 | 22 | 广东 | 调顺电厂#1 | 63 | 336.90 | 46 | 广东 |
| 红海湾电厂#1 | 60 | 316.19 | 23 | 广东 | 汕头电厂#3 | 60 | 338.72 | 47 | 广东 |
| 源和电厂#1 | 60 | 317.14 | 24 | 广东 | 调顺电厂#2 | 63 | 340.34 | 48 | 广东 |
| 平均值：316.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.烟尘排放绩效

2023年上半年，三省（区）60万千瓦级煤电机组平均烟尘排放绩效为0.009874g/kWh，其中：最低的三台机组分别为茂名电厂#7（0.004231g/kWh）、沙角电厂#3（0.004809g/kWh）和铜鼓电厂#1（0.004834g/kWh）；最高的三台机组分别为柘林电厂#1（0.022185g/kWh）、柘林电厂#2（0.020538g/kWh）和六景电厂#1（0.017228g/kWh）。

表2-9  2023年上半年60万千瓦级煤电机组烟尘排放绩效（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | 烟尘 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | 烟尘 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 茂名电厂#7 | 60 | 0.004231 | 1 | 广东 | 韶关电厂#1 | 60 | 0.009018 | 25 | 广东 |
| 沙角电厂#3 | 66 | 0.004809 | 2 | 广东 | 贵港电厂#2 | 63 | 0.009167 | 26 | 广西 |
| 铜鼓电厂#1 | 63 | 0.004834 | 3 | 广东 | 靖海电厂#2 | 60 | 0.009435 | 27 | 广东 |
| 珠海电厂#4 | 60 | 0.004992 | 4 | 广东 | 珠海电厂#3 | 60 | 0.009586 | 28 | 广东 |
| 调顺电厂#2 | 63 | 0.005025 | 5 | 广东 | 钦州电厂#1 | 63 | 0.009642 | 29 | 广西 |
| 恒益电厂#1 | 60 | 0.005052 | 6 | 广东 | 红海湾电厂#3 | 66 | 0.009675 | 30 | 广东 |
| 铜鼓电厂#4 | 63 | 0.005118 | 7 | 广东 | 珠海电厂#1 | 70 | 0.010016 | 31 | 广东 |
| 铜鼓电厂#3 | 63 | 0.005230 | 8 | 广东 | 源和电厂#2 | 60 | 0.010405 | 32 | 广东 |
| 调顺电厂#1 | 63 | 0.005309 | 9 | 广东 | 红海湾电厂#1 | 60 | 0.010410 | 33 | 广东 |
| 沙角电厂#2 | 66 | 0.005430 | 10 | 广东 | 防城港电厂#3 | 66 | 0.010623 | 34 | 广西 |
| 铜鼓电厂#2 | 60 | 0.005441 | 11 | 广东 | 靖海电厂#1 | 60 | 0.010624 | 35 | 广东 |
| 沙角电厂#1 | 66 | 0.005783 | 12 | 广东 | 汕头电厂#3 | 60 | 0.010687 | 36 | 广东 |
| 红海湾电厂#2 | 60 | 0.005951 | 13 | 广东 | 红海湾电厂#4 | 66 | 0.011664 | 37 | 广东 |
| 恒益电厂#2 | 60 | 0.006174 | 14 | 广东 | 合山电厂#3 | 67 | 0.012951 | 38 | 广西 |
| 阳西电厂#2 | 60 | 0.006193 | 15 | 广东 | 源和电厂#1 | 60 | 0.012986 | 39 | 广东 |
| 铜鼓电厂#5 | 63 | 0.006283 | 16 | 广东 | 防城港电厂#2 | 63 | 0.014600 | 40 | 广西 |
| 阳西电厂#3 | 66 | 0.006461 | 17 | 广东 | 六景电厂#2 | 66 | 0.014720 | 41 | 广西 |
| 阳西电厂#1 | 60 | 0.006897 | 18 | 广东 | 防城港电厂#1 | 63 | 0.015143 | 42 | 广西 |
| 双水电厂#7 | 60 | 0.006964 | 19 | 广东 | 防城港电厂#4 | 66 | 0.016118 | 43 | 广西 |
| 阳西电厂#4 | 66 | 0.007168 | 20 | 广东 | 汇东电厂#2 | 60 | 0.016304 | 44 | 广东 |
| 钦州电厂#2 | 63 | 0.007256 | 21 | 广西 | 汇东电厂#1 | 60 | 0.016902 | 45 | 广东 |
| 珠海电厂#2 | 70 | 0.007996 | 22 | 广东 | 六景电厂#1 | 66 | 0.017228 | 46 | 广西 |
| 贵港电厂#1 | 63 | 0.008199 | 23 | 广西 | 柘林电厂#2 | 60 | 0.020538 | 47 | 广东 |
| 韶关电厂#2 | 60 | 0.008284 | 24 | 广东 | 柘林电厂#1 | 63 | 0.022185 | 48 | 广东 |
| 平均值：0.009874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.SO2排放绩效

2023年上半年，三省（区）60万千瓦级煤电机组平均SO2排放绩效为0.06356g/kWh，其中：最低的三台机组分别为铜鼓电厂#5（0.02779g/kWh）、铜鼓电厂#2（0.03311g/kWh）和韶关电厂#1（0.03339g/kWh）；最高的三台机组分别为珠海电厂#1（0.09715g/kWh）、柘林电厂#1（0.09417g/kWh）和珠海电厂#3（0.09364g/kWh）。

表2-10  2023年上半年60万千瓦级煤电机组

SO2排放绩效（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | SO2 | 排 名 | 省份 | 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | SO2 | 排 名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜鼓电厂#5 | 63 | 0.02779 | 1 | 广东 | 恒益电厂#2 | 60 | 0.06288 | 25 | 广东 |
| 铜鼓电厂#2 | 60 | 0.03311 | 2 | 广东 | 防城港电厂#4 | 66 | 0.06345 | 26 | 广西 |
| 韶关电厂#1 | 60 | 0.03339 | 3 | 广东 | 靖海电厂#1 | 60 | 0.06455 | 27 | 广东 |
| 红海湾电厂#3 | 66 | 0.03426 | 4 | 广东 | 阳西电厂#2 | 60 | 0.06660 | 28 | 广东 |
| 源和电厂#1 | 60 | 0.03879 | 5 | 广东 | 靖海电厂#2 | 63 | 0.06928 | 29 | 广东 |
| 源和电厂#2 | 60 | 0.03988 | 6 | 广东 | 茂名电厂#7 | 60 | 0.06987 | 30 | 广东 |
| 红海湾电厂#4 | 66 | 0.04074 | 7 | 广东 | 六景电厂#2 | 66 | 0.07029 | 31 | 广西 |
| 红海湾电厂#2 | 60 | 0.04095 | 8 | 广东 | 恒益电厂#1 | 60 | 0.07041 | 32 | 广东 |
| 汇东电厂#2 | 60 | 0.04237 | 9 | 广东 | 珠海电厂#2 | 70 | 0.07150 | 33 | 广东 |
| 汇东电厂#1 | 60 | 0.04444 | 10 | 广东 | 调顺电厂#1 | 63 | 0.07225 | 34 | 广东 |
| 红海湾电厂#1 | 66 | 0.04520 | 11 | 广东 | 贵港电厂#1 | 63 | 0.07248 | 35 | 广西 |
| 沙角电厂#3 | 66 | 0.04885 | 12 | 广东 | 贵港电厂#2 | 63 | 0.07313 | 36 | 广西 |
| 沙角电厂#1 | 66 | 0.05006 | 13 | 广东 | 汕头电厂#3 | 60 | 0.07384 | 37 | 广东 |
| 钦州电厂#1 | 63 | 0.05055 | 14 | 广西 | 防城港电厂#3 | 66 | 0.07797 | 38 | 广西 |
| 沙角电厂#2 | 66 | 0.05126 | 15 | 广东 | 韶关电厂#2 | 60 | 0.07814 | 39 | 广东 |
| 铜鼓电厂#4 | 63 | 0.05326 | 16 | 广东 | 阳西电厂#1 | 60 | 0.07875 | 40 | 广东 |
| 防城港电厂#1 | 63 | 0.05542 | 17 | 广西 | 合山电厂#3 | 67 | 0.07958 | 41 | 广西 |
| 六景电厂#1 | 66 | 0.05558 | 18 | 广西 | 阳西电厂#3 | 66 | 0.07997 | 42 | 广东 |
| 双水电厂#7 | 60 | 0.05978 | 19 | 广东 | 阳西电厂#4 | 66 | 0.08305 | 43 | 广东 |
| 铜鼓电厂#1 | 66 | 0.05979 | 20 | 广东 | 珠海电厂#4 | 60 | 0.08950 | 44 | 广东 |
| 调顺电厂#2 | 63 | 0.06013 | 21 | 广东 | 柘林电厂#2 | 60 | 0.09351 | 45 | 广东 |
| 铜鼓电厂#3 | 63 | 0.06025 | 22 | 广东 | 珠海电厂#3 | 60 | 0.09364 | 46 | 广东 |
| 钦州电厂#2 | 63 | 0.06050 | 23 | 广西 | 柘林电厂#1 | 63 | 0.09417 | 47 | 广东 |
| 防城港电厂#2 | 63 | 0.06103 | 24 | 广西 | 珠海电厂#1 | 70 | 0.09715 | 48 | 广东 |
| 平均值：0.06356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.NOX排放绩效

2023年上半年，60万千瓦级煤电机组平均NOX排放绩效为0.1227g/kWh，其中：最低的三台机组分别为铜鼓电厂#2（0.0618g/kWh）、铜鼓电厂#5（0.0642g/kWh）和红海湾电厂#1（0.0653g/kWh）；最高的三台机组分别为六景电厂#2（0.1737g/kWh）、柘林电厂#2（0.1671g/kWh）和柘林电厂#1（0.1654g/kWh）。

表2-11  2023年上半年60万千瓦级煤电机组

NOX排放绩效（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | SO2 | 排 名 | 省份 | 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | SO2 | 排 名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铜鼓电厂#2 | 60 | 0.0618 | 1 | 广东 | 阳西电厂#1 | 60 | 0.1302 | 25 | 广东 |
| 铜鼓电厂#5 | 63 | 0.0642 | 2 | 广东 | 阳西电厂#4 | 66 | 0.1318 | 26 | 广东 |
| 红海湾电厂#1 | 60 | 0.0653 | 3 | 广东 | 韶关电厂#1 | 60 | 0.1322 | 27 | 广东 |
| 铜鼓电厂#3 | 63 | 0.0718 | 4 | 广东 | 阳西电厂#3 | 66 | 0.1334 | 28 | 广东 |
| 铜鼓电厂#4 | 63 | 0.0763 | 5 | 广东 | 钦州电厂#2 | 63 | 0.1340 | 29 | 广西 |
| 铜鼓电厂#1 | 63 | 0.0788 | 6 | 广东 | 防城港电厂#2 | 63 | 0.1340 | 30 | 广西 |
| 红海湾电厂#3 | 66 | 0.0821 | 7 | 广东 | 防城港电厂#1 | 63 | 0.1353 | 31 | 广西 |
| 恒益电厂#2 | 60 | 0.0878 | 8 | 广东 | 茂名电厂#7 | 60 | 0.1371 | 32 | 广东 |
| 珠海电厂#4 | 60 | 0.0907 | 9 | 广东 | 防城港电厂#3 | 66 | 0.1387 | 33 | 广西 |
| 红海湾电厂#4 | 66 | 0.0942 | 10 | 广东 | 防城港电厂#4 | 66 | 0.1388 | 34 | 广西 |
| 阳西电厂#2 | 60 | 0.0991 | 11 | 广东 | 靖海电厂#1 | 60 | 0.1427 | 35 | 广东 |
| 恒益电厂#1 | 60 | 0.0991 | 12 | 广东 | 贵港电厂#1 | 63 | 0.1430 | 36 | 广西 |
| 源和电厂#2 | 60 | 0.1003 | 13 | 广东 | 汇东电厂#1 | 60 | 0.1444 | 37 | 广东 |
| 源和电厂#1 | 60 | 0.1006 | 14 | 广东 | 合山电厂#3 | 67 | 0.1476 | 38 | 广西 |
| 调顺电厂#2 | 63 | 0.1046 | 15 | 广东 | 珠海电厂#2 | 70 | 0.1482 | 39 | 广东 |
| 沙角电厂#3 | 66 | 0.1048 | 16 | 广东 | 汕头电厂#3 | 60 | 0.1501 | 40 | 广东 |
| 双水电厂#7 | 60 | 0.1051 | 17 | 广东 | 汇东电厂#2 | 60 | 0.1525 | 41 | 广东 |
| 钦州电厂#1 | 63 | 0.1060 | 18 | 广西 | 靖海电厂#2 | 60 | 0.1589 | 42 | 广东 |
| 红海湾电厂#2 | 60 | 0.1087 | 19 | 广东 | 珠海电厂#1 | 70 | 0.1604 | 43 | 广东 |
| 调顺电厂#1 | 63 | 0.1098 | 20 | 广东 | 六景电厂#1 | 66 | 0.1650 | 44 | 广西 |
| 沙角电厂#1 | 66 | 0.1133 | 21 | 广东 | 韶关电厂#2 | 60 | 0.1653 | 45 | 广东 |
| 沙角电厂#2 | 66 | 0.1161 | 22 | 广东 | 柘林电厂#1 | 63 | 0.1654 | 46 | 广东 |
| 珠海电厂#3 | 60 | 0.1232 | 23 | 广东 | 柘林电厂#2 | 60 | 0.1671 | 47 | 广东 |
| 贵港电厂#2 | 63 | 0.1256 | 24 | 广西 | 六景电厂#2 | 66 | 0.1737 | 48 | 广西 |
| 平均值：0.1227 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.CO2排放绩效

2023年上半年，60万千瓦级煤电机组平均CO2排放绩效为842.67g/kWh，其中：最低的三台机组分别为防城港电厂#4（759.58g/kWh）、防城港电厂#3（795.95g/kWh）和韶关电厂#1（800.5g/kWh）；最高的三台机组分别为汕头电厂#3（942.72g/kWh）、阳西电厂#1（931.17g/kWh）和铜鼓电厂#1（897.32g/kWh）。

表2-12  2023年上半年60万千瓦级煤电机组CO2排放绩（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | CO2 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | CO2 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防城港电厂#4 | 66 | 759.58 | 1 | 广西 | 红海湾电厂#3 | 66 | 843.34 | 25 | 广东 |
| 防城港电厂#3 | 66 | 795.95 | 2 | 广西 | 铜鼓电厂#3 | 63 | 843.42 | 26 | 广东 |
| 韶关电厂#1 | 60 | 800.50 | 3 | 广东 | 靖海电厂#1 | 60 | 845.77 | 27 | 广东 |
| 韶关电厂#2 | 60 | 803.92 | 4 | 广东 | 钦州电厂#2 | 63 | 846.58 | 28 | 广西 |
| 双水电厂#7 | 60 | 808.45 | 5 | 广东 | 柘林电厂#1 | 63 | 847.88 | 29 | 广东 |
| 防城港电厂#1 | 63 | 810.53 | 6 | 广西 | 茂名电厂#7 | 60 | 852.25 | 30 | 广东 |
| 沙角电厂#2 | 66 | 810.73 | 7 | 广东 | 调顺电厂#1 | 63 | 852.39 | 31 | 广东 |
| 沙角电厂#3 | 66 | 814.70 | 8 | 广东 | 铜鼓电厂#4 | 63 | 853.07 | 32 | 广东 |
| 汇东电厂#2 | 60 | 818.58 | 9 | 广东 | 铜鼓电厂#2 | 63 | 854.22 | 33 | 广东 |
| 珠海电厂#3 | 60 | 819.29 | 10 | 广东 | 贵港电厂#1 | 63 | 859.47 | 34 | 广西 |
| 沙角电厂#1 | 66 | 820.22 | 11 | 广东 | 合山电厂#3 | 67 | 859.47 | 35 | 广西 |
| 汇东电厂#1 | 60 | 822.02 | 12 | 广东 | 红海湾电厂#1 | 66 | 859.58 | 36 | 广东 |
| 阳西电厂#3 | 66 | 822.23 | 13 | 广东 | 铜鼓电厂#5 | 63 | 864.46 | 37 | 广东 |
| 源和电厂#2 | 60 | 826.21 | 14 | 广东 | 珠海电厂#2 | 70 | 871.66 | 38 | 广东 |
| 珠海电厂#4 | 60 | 828.18 | 15 | 广东 | 贵港电厂#2 | 63 | 873.10 | 39 | 广西 |
| 源和电厂#1 | 60 | 828.62 | 16 | 广东 | 钦州电厂#1 | 63 | 873.66 | 40 | 广西 |
| 阳西电厂#4 | 66 | 834.34 | 17 | 广东 | 调顺电厂#2 | 63 | 874.03 | 41 | 广东 |
| 六景电厂#1 | 66 | 837.64 | 18 | 广西 | 防城港电厂#2 | 63 | 875.49 | 42 | 广西 |
| 红海湾电厂#2 | 60 | 837.95 | 19 | 广东 | 恒益电厂#2 | 60 | 877.01 | 43 | 广东 |
| 六景电厂#2 | 66 | 838.36 | 20 | 广西 | 恒益电厂#1 | 60 | 879.91 | 44 | 广东 |
| 柘林电厂#2 | 60 | 838.42 | 21 | 广东 | 阳西电厂#2 | 60 | 887.94 | 45 | 广东 |
| 红海湾电厂#4 | 66 | 838.45 | 22 | 广东 | 铜鼓电厂#1 | 63 | 897.32 | 46 | 广东 |
| 靖海电厂#2 | 60 | 839.34 | 23 | 广东 | 阳西电厂#1 | 60 | 931.17 | 47 | 广东 |
| 珠海电厂#1 | 70 | 839.54 | 24 | 广东 | 汕头电厂#3 | 60 | 942.72 | 48 | 广东 |
| 平均值：842.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.平均综合热效率

2023年上半年，三省（区）60万千瓦级煤电机组平均综合热效率为39.72%，其中：最高的三台机组分别为钦州电厂#1（45.55%）、珠海电厂#3（45.43%）和钦州电厂#2（43.6%）；最低的三台机组分别为调顺电厂#2（36.09%）、调顺电厂#1（36.46%）和汕头电厂#3（36.65%）。

表2-13  2023年上半年60万千瓦级煤电机组平均综合热效率（%）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | 综合热效率 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | 综合热效率 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钦州电厂#1 | 63 | 45.55 | 1 | 广西 | 铜鼓电厂#3 | 66 | 39.36 | 25 | 广东 |
| 珠海电厂#3 | 60 | 45.43 | 2 | 广东 | 珠海电厂#2 | 70 | 39.25 | 26 | 广东 |
| 钦州电厂#2 | 63 | 43.60 | 3 | 广西 | 铜鼓电厂#2 | 60 | 39.14 | 27 | 广东 |
| 珠海电厂#4 | 60 | 43.15 | 4 | 广东 | 源和电厂#1 | 60 | 38.97 | 28 | 广东 |
| 贵港电厂#1 | 63 | 42.76 | 5 | 广西 | 韶关电厂#2 | 60 | 38.93 | 29 | 广东 |
| 六景电厂#1 | 66 | 41.92 | 6 | 广西 | 红海湾电厂#1 | 60 | 38.85 | 30 | 广东 |
| 防城港电厂#4 | 66 | 41.61 | 7 | 广西 | 靖海电厂#2 | 60 | 38.66 | 31 | 广东 |
| 六景电厂#2 | 66 | 41.48 | 8 | 广西 | 柘林电厂#2 | 60 | 38.62 | 32 | 广东 |
| 贵港电厂#2 | 63 | 40.90 | 9 | 广西 | 靖海电厂#1 | 60 | 38.51 | 33 | 广东 |
| 防城港电厂#3 | 66 | 40.49 | 10 | 广西 | 防城港电厂#1 | 63 | 38.34 | 34 | 广西 |
| 汇东电厂#1 | 60 | 40.45 | 11 | 广东 | 柘林电厂#1 | 63 | 38.29 | 35 | 广东 |
| 红海湾电厂#3 | 66 | 40.31 | 12 | 广东 | 双水电厂#7 | 60 | 38.22 | 36 | 广东 |
| 阳西电厂#3 | 66 | 40.23 | 13 | 广东 | 防城港电厂#2 | 63 | 38.12 | 37 | 广西 |
| 铜鼓电厂#5 | 63 | 40.22 | 14 | 广东 | 阳西电厂#2 | 60 | 38.03 | 38 | 广东 |
| 红海湾电厂#4 | 66 | 40.04 | 15 | 广东 | 铜鼓电厂#1 | 63 | 37.80 | 39 | 广东 |
| 阳西电厂#4 | 66 | 39.98 | 16 | 广东 | 阳西电厂#1 | 60 | 37.77 | 40 | 广东 |
| 恒益电厂#2 | 60 | 39.88 | 17 | 广东 | 沙角电厂#2 | 66 | 37.67 | 41 | 广东 |
| 铜鼓电厂#4 | 63 | 39.86 | 18 | 广东 | 茂名电厂#7 | 60 | 37.43 | 42 | 广东 |
| 红海湾电厂#2 | 60 | 39.83 | 19 | 广东 | 沙角电厂#3 | 66 | 37.10 | 43 | 广东 |
| 珠海电厂#1 | 70 | 39.76 | 20 | 广东 | 合山电厂#3 | 67 | 36.76 | 44 | 广西 |
| 恒益电厂#1 | 60 | 39.64 | 21 | 广东 | 沙角电厂#1 | 66 | 36.75 | 45 | 广东 |
| 汇东电厂#2 | 60 | 39.62 | 22 | 广东 | 汕头电厂#3 | 60 | 36.65 | 46 | 广东 |
| 韶关电厂#1 | 60 | 39.39 | 23 | 广东 | 调顺电厂#1 | 63 | 36.46 | 47 | 广东 |
| 源和电厂#2 | 60 | 39.38 | 24 | 广东 | 调顺电厂#2 | 63 | 36.09 | 48 | 广东 |
| 平均值：39.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.平均生产厂用电率

2023年上半年，三省（区）60万千瓦级煤电机组平均生产厂用电率为5.57%，其中：最低的三台机组分别为合山电厂#3（3.43%）、柘林电厂#1（3.81%）和汕头电厂#3（3.85%）；最高的三台机组分别为沙角电厂#1（9.09%）、沙角电厂#2（8.97%）和沙角电厂#3（8.01%）。

表2-14  2023年上半年60万千瓦级煤电机组

平均生产厂用电率（%）

| 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | 生产厂 用电率 | 排 名 | 省份 | 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | 生产厂 用电率 | 排 名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合山电厂#3 | 67 | 3.43 | 1 | 广西 | 六景电厂#2 | 66 | 5.61 | 25 | 广西 |
| 柘林电厂#1 | 63 | 3.81 | 2 | 广东 | 红海湾电厂#1 | 63 | 5.74 | 26 | 广东 |
| 汕头电厂#3 | 60 | 3.85 | 3 | 广东 | 靖海电厂#2 | 60 | 5.74 | 27 | 广东 |
| 柘林电厂#2 | 60 | 3.89 | 4 | 广东 | 源和电厂#1 | 60 | 5.77 | 28 | 广东 |
| 贵港电厂#1 | 63 | 4.32 | 5 | 广西 | 钦州电厂#2 | 63 | 5.79 | 29 | 广西 |
| 贵港电厂#2 | 63 | 4.38 | 6 | 广西 | 六景电厂#1 | 66 | 5.84 | 30 | 广西 |
| 阳西电厂#4 | 66 | 4.72 | 7 | 广东 | 靖海电厂#1 | 60 | 5.89 | 31 | 广东 |
| 防城港电厂#3 | 66 | 4.75 | 8 | 广西 | 恒益电厂#2 | 60 | 5.91 | 32 | 广东 |
| 铜鼓电厂#3 | 63 | 4.78 | 9 | 广东 | 韶关电厂#1 | 60 | 6.00 | 33 | 广东 |
| 防城港电厂#2 | 63 | 4.87 | 10 | 广西 | 阳西电厂#2 | 60 | 6.02 | 34 | 广东 |
| 阳西电厂#3 | 66 | 4.90 | 11 | 广东 | 源和电厂#2 | 60 | 6.03 | 35 | 广东 |
| 双水电厂#7 | 60 | 5.00 | 12 | 广东 | 恒益电厂#1 | 60 | 6.17 | 36 | 广东 |
| 红海湾电厂#3 | 66 | 5.01 | 13 | 广东 | 珠海电厂#3 | 60 | 6.21 | 37 | 广东 |
| 防城港电厂#4 | 66 | 5.02 | 14 | 广西 | 钦州电厂#1 | 63 | 6.21 | 38 | 广西 |
| 铜鼓电厂#4 | 63 | 5.06 | 15 | 广东 | 韶关电厂#2 | 60 | 6.22 | 39 | 广东 |
| 防城港电厂#1 | 63 | 5.14 | 16 | 广西 | 珠海电厂#2 | 70 | 6.35 | 40 | 广东 |
| 红海湾电厂#2 | 60 | 5.21 | 17 | 广东 | 阳西电厂#1 | 60 | 6.43 | 41 | 广东 |
| 红海湾电厂#4 | 66 | 5.26 | 18 | 广东 | 珠海电厂#1 | 70 | 6.51 | 42 | 广东 |
| 铜鼓电厂#2 | 60 | 5.26 | 19 | 广东 | 茂名电厂#7 | 60 | 6.52 | 43 | 广东 |
| 汇东电厂#1 | 60 | 5.31 | 20 | 广东 | 调顺电厂#1 | 63 | 6.82 | 44 | 广东 |
| 铜鼓电厂#1 | 63 | 5.40 | 21 | 广东 | 调顺电厂#2 | 63 | 7.53 | 45 | 广东 |
| 珠海电厂#4 | 60 | 5.53 | 22 | 广东 | 沙角电厂#3 | 66 | 8.01 | 46 | 广东 |
| 汇东电厂#2 | 60 | 5.54 | 23 | 广东 | 沙角电厂#2 | 66 | 8.97 | 47 | 广东 |
| 铜鼓电厂#5 | 63 | 5.55 | 24 | 广东 | 沙角电厂#1 | 60 | 9.09 | 48 | 广东 |
| 平均值：5.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）30万千瓦（及以下）级煤电机组

1.供电标准煤耗

2023年上半年，三省（区）30万千瓦（及以下）级煤电机组平均供电标准煤耗为326.52g/kWh，其中：最低的三台机组分别为乌白沙电厂#1（291.27g/kWh）、白沙电厂#2（298.3g/kWh）和粤海电厂#1（298.91g/kWh）；最高的三台机组分别为荷树园电厂#1（403.16g/kWh）、荷树园电厂#2（400.6g/kWh）和云浮电厂#4（371.81g/kWh）。

表2-15  2023年上半年30万千瓦（及以下）级煤电机组供电标准煤耗（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | 供电标准煤耗 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | 供电标准煤耗 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 白沙电厂#1 | 35 | 291.27 | 1 | 广东 | 来宾电厂#3 | 30 | 329.85 | 45 | 广西 |
| 白沙电厂#2 | 35 | 298.30 | 2 | 广东 | 云浮电厂#6 | 30 | 329.86 | 46 | 广东 |
| 粤海电厂#1 | 30 | 298.91 | 3 | 广东 | 东方电厂#4 | 35 | 330.22 | 47 | 海南 |
| 霞涌电厂#2 | 33 | 304.18 | 4 | 广东 | 来宾电厂#2 | 36 | 330.55 | 48 | 广西 |
| 粤海电厂#2 | 30 | 306.00 | 5 | 广东 | 东方电厂#1 | 35 | 332.04 | 49 | 海南 |
| 霞涌电厂#1 | 33 | 306.83 | 6 | 广东 | 来宾电厂#4 | 30 | 332.12 | 50 | 广西 |
| 神鹿电厂#2 | 35 | 308.17 | 7 | 广西 | 中新电厂#2 | 33 | 332.50 | 51 | 广东 |
| 雄州电厂#1 | 35 | 309.05 | 8 | 广东 | 沙角电厂#4 | 33 | 332.94 | 52 | 广东 |
| 妈湾电厂#5 | 33 | 309.35 | 9 | 广东 | 来宾电厂#1 | 36 | 332.95 | 53 | 广西 |
| 恒运电厂#8 | 33 | 311.79 | 10 | 广东 | 汕头电厂#2 | 30 | 333.49 | 54 | 广东 |
| 乐东电厂#1 | 35 | 312.17 | 11 | 海南 | 汕头电厂#1 | 30 | 333.84 | 55 | 广东 |
| 仁义电厂#2 | 35 | 313.01 | 12 | 广西 | 东方电厂#3 | 35 | 334.06 | 56 | 海南 |
| 润洲电厂#1 | 33 | 313.09 | 13 | 广东 | 妈湾电厂#2 | 32 | 334.08 | 57 | 广东 |
| 新田电厂#3 | 33 | 315.03 | 14 | 广东 | 新田电厂#2 | 30 | 334.09 | 58 | 广东 |
| 润洲电厂#2 | 33 | 316.35 | 15 | 广东 | 湛江电厂#3 | 33 | 334.16 | 59 | 广东 |
| 恒运电厂#9 | 33 | 317.16 | 16 | 广东 | 湛江电厂#1 | 33 | 335.09 | 60 | 广东 |
| 仁义电厂#1 | 35 | 317.37 | 17 | 广西 | 荷树园电厂#6 | 30 | 336.06 | 61 | 广东 |
| 宝钢电厂#2 | 35 | 317.56 | 18 | 广东 | 韶关电厂#10 | 33 | 336.07 | 62 | 广东 |
| 新田电厂#4 | 33 | 318.44 | 19 | 广东 | 湛江电厂#4 | 33 | 336.88 | 63 | 广东 |
| 乐东电厂#2 | 35 | 319.21 | 20 | 海南 | 永福电厂#4 | 32 | 336.98 | 64 | 广西 |
| 妈湾电厂#6 | 33 | 319.25 | 21 | 广东 | 东方电厂#2 | 35 | 337.51 | 65 | 海南 |
| 浈江电厂#2 | 35 | 319.50 | 22 | 广东 | 湛江电厂#2 | 33 | 337.82 | 66 | 广东 |
| 中新电厂#1 | 33 | 319.59 | 23 | 广东 | 德胜电厂#1 | 32 | 337.95 | 67 | 广东 |
| 雄州电厂#2 | 35 | 320.06 | 24 | 广东 | 坪石电厂#5 | 30 | 338.10 | 68 | 广东 |
| 浈江电厂#1 | 35 | 320.18 | 25 | 广东 | 荷树园电厂#3 | 30 | 338.26 | 69 | 广东 |
| 北海电厂#2 | 32 | 320.29 | 26 | 广西 | 荷树园电厂#5 | 30 | 338.50 | 70 | 广东 |
| 宝钢电厂#1 | 35 | 320.48 | 27 | 广东 | 韶关电厂#11 | 33 | 339.37 | 71 | 广东 |
| 神鹿电厂#1 | 35 | 320.75 | 28 | 广西 | 荷树园电厂#4 | 30 | 340.28 | 72 | 广东 |
| 双水电厂#5 | 15 | 321.23 | 29 | 广东 | 东糖乙电厂#2 | 15 | 340.72 | 73 | 广东 |
| 北海电厂#1 | 32 | 322.11 | 30 | 广西 | 坪石电厂#4 | 30 | 341.32 | 74 | 广东 |
| 永福电厂#3 | 32 | 323.45 | 31 | 广西 | 恒运电厂#7 | 21 | 344.16 | 75 | 广东 |
| 妈湾电厂#3 | 33 | 323.69 | 32 | 广东 | 恒运电厂#6 | 21 | 345.32 | 76 | 广东 |
| 珠江电厂#3 | 32 | 323.86 | 33 | 广东 | 茂名电厂#6 | 33 | 345.84 | 77 | 广东 |
| 妈湾电厂#4 | 33 | 325.23 | 34 | 广东 | 东糖乙电厂#1 | 13.5 | 350.80 | 78 | 广东 |
| 珠江电厂#2 | 32 | 326.51 | 35 | 广东 | 合山电厂#2 | 33 | 351.75 | 79 | 广西 |
| 珠江电厂#4 | 32 | 326.95 | 36 | 广东 | 合山电厂#1 | 33 | 355.98 | 80 | 广西 |
| 海口电厂#9 | 33 | 327.02 | 37 | 海南 | 茂名电厂#5 | 20 | 356.56 | 81 | 广东 |
| 海口电厂#8 | 33 | 327.50 | 38 | 海南 | 双水电厂#6 | 15 | 357.58 | 82 | 广东 |
| 妈湾电厂#1 | 32 | 327.67 | 39 | 广东 | 定能电厂#1 | 13.5 | 358.82 | 83 | 广东 |
| 德胜电厂#2 | 32 | 327.81 | 40 | 广东 | 定能电厂#2 | 13.5 | 360.86 | 84 | 广东 |
| 珠江电厂#1 | 32 | 329.00 | 41 | 广东 | 云浮电厂#3 | 13.5 | 370.72 | 85 | 广东 |
| 沙角电厂#5 | 33 | 329.35 | 42 | 广东 | 云浮电厂#4 | 13.5 | 371.81 | 86 | 广东 |
| 云浮电厂#5 | 30 | 329.55 | 43 | 广东 | 荷树园电厂#2 | 13.5 | 400.60 | 87 | 广东 |
| 新田电厂#1 | 20 | 329.79 | 44 | 广东 | 荷树园电厂#1 | 13.5 | 403.16 | 88 | 广东 |
| 平均值：326.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.烟尘排放绩效

2023年上半年，三省（区）30万千瓦级煤电机组平均烟尘排放绩效为0.010879g/kWh，其中：最低的三台机组分别为海口电厂#8（0.001079g/kWh）、仁义电厂#1（0.001638g/kWh）和德胜电厂#2（0.001672g/kWh）；最高的三台机组分别为新田电厂#1（0.259977g/kWh）、新田电厂#2（0.085737g/kWh）和新田电厂#3（0.079699g/kWh）。

表2-16  2023年上半年30万千瓦（及以下）级煤电机组烟尘排放绩效（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | 烟尘 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | 烟尘 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海口电厂#8 | 33 | 0.001079 | 1 | 海南 | 韶关电厂#11 | 33 | 0.008883 | 45 | 广东 |
| 仁义电厂#1 | 35 | 0.001638 | 2 | 广西 | 双水电厂#6 | 15 | 0.008977 | 46 | 广东 |
| 德胜电厂#2 | 32 | 0.001672 | 3 | 广东 | 云浮电厂#5 | 30 | 0.008986 | 47 | 广东 |
| 乐东电厂#1 | 35 | 0.001957 | 4 | 海南 | 妈湾电厂#3 | 33 | 0.009149 | 48 | 广东 |
| 白沙电厂#1 | 35 | 0.002308 | 5 | 广东 | 雄州电厂#2 | 35 | 0.009260 | 49 | 广东 |
| 白沙电厂#2 | 35 | 0.002330 | 6 | 广东 | 妈湾电厂#1 | 32 | 0.009414 | 50 | 广东 |
| 德胜电厂#1 | 32 | 0.002631 | 7 | 广东 | 雄州电厂#1 | 35 | 0.009446 | 51 | 广东 |
| 坪石电厂#4 | 30 | 0.002915 | 8 | 广东 | 沙角电厂#4 | 33 | 0.009744 | 52 | 广东 |
| 乐东电厂#2 | 35 | 0.003089 | 9 | 海南 | 宝钢电厂#1 | 35 | 0.010000 | 53 | 广东 |
| 海口电厂#9 | 33 | 0.003245 | 10 | 海南 | 宝钢电厂#2 | 35 | 0.010000 | 54 | 广东 |
| 茂名电厂#6 | 33 | 0.003936 | 11 | 广东 | 荷树园电厂#6 | 30 | 0.010103 | 55 | 广东 |
| 坪石电厂#5 | 30 | 0.004181 | 12 | 广东 | 东方电厂#1 | 35 | 0.010335 | 56 | 海南 |
| 神鹿电厂#2 | 35 | 0.004189 | 13 | 广西 | 东方电厂#3 | 35 | 0.010337 | 57 | 海南 |
| 霞涌电厂#2 | 33 | 0.004449 | 14 | 广东 | 东方电厂#2 | 35 | 0.010354 | 58 | 海南 |
| 霞涌电厂#1 | 33 | 0.004465 | 15 | 广东 | 荷树园电厂#5 | 30 | 0.010859 | 59 | 广东 |
| 湛江电厂#4 | 33 | 0.004542 | 16 | 广东 | 北海电厂#1 | 32 | 0.010870 | 60 | 广西 |
| 湛江电厂#3 | 33 | 0.004933 | 17 | 广东 | 北海电厂#2 | 32 | 0.011536 | 61 | 广西 |
| 仁义电厂#2 | 35 | 0.005000 | 18 | 广西 | 妈湾电厂#6 | 33 | 0.011607 | 62 | 广东 |
| 茂名电厂#5 | 20 | 0.005095 | 19 | 广东 | 韶关电厂#10 | 33 | 0.011747 | 63 | 广东 |
| 湛江电厂#2 | 33 | 0.005370 | 20 | 广东 | 永福电厂#4 | 32 | 0.011972 | 64 | 广西 |
| 神鹿电厂#1 | 35 | 0.005457 | 21 | 广西 | 粤海电厂#2 | 30 | 0.012409 | 65 | 广东 |
| 沙角电厂#5 | 33 | 0.005809 | 22 | 广东 | 荷树园电厂#3 | 30 | 0.012435 | 66 | 广东 |
| 中新电厂#2 | 33 | 0.006045 | 23 | 广东 | 定能电厂#1 | 13.5 | 0.012436 | 67 | 广东 |
| 润洲电厂#2 | 33 | 0.006510 | 24 | 广东 | 东方电厂#4 | 35 | 0.012661 | 68 | 海南 |
| 来宾电厂#1 | 36 | 0.006732 | 25 | 广西 | 妈湾电厂#4 | 33 | 0.013174 | 69 | 广东 |
| 云浮电厂#6 | 30 | 0.006769 | 26 | 广东 | 珠江电厂#4 | 32 | 0.013556 | 70 | 广东 |
| 粤海电厂#1 | 30 | 0.006868 | 27 | 广东 | 荷树园电厂#1 | 13.5 | 0.013572 | 71 | 广东 |
| 恒运电厂#9 | 33 | 0.006891 | 28 | 广东 | 珠江电厂#1 | 32 | 0.013816 | 72 | 广东 |
| 浈江电厂#2 | 35 | 0.006905 | 29 | 广东 | 永福电厂#3 | 32 | 0.014796 | 73 | 广西 |
| 云浮电厂#4 | 13.5 | 0.006916 | 30 | 广东 | 珠江电厂#2 | 32 | 0.016381 | 74 | 广东 |
| 汕头电厂#2 | 30 | 0.007042 | 31 | 广东 | 荷树园电厂#2 | 13.5 | 0.016661 | 75 | 广东 |
| 云浮电厂#3 | 13.5 | 0.007066 | 32 | 广东 | 珠江电厂#3 | 32 | 0.017798 | 76 | 广东 |
| 中新电厂#1 | 33 | 0.007322 | 33 | 广东 | 东糖乙电厂#1 | 13.5 | 0.019603 | 77 | 广东 |
| 润洲电厂#1 | 33 | 0.007446 | 34 | 广东 | 合山电厂#2 | 33 | 0.021419 | 78 | 广西 |
| 浈江电厂#1 | 35 | 0.007462 | 35 | 广东 | 来宾电厂#4 | 30 | 0.022030 | 79 | 广西 |
| 双水电厂#5 | 15 | 0.007587 | 36 | 广东 | 来宾电厂#3 | 30 | 0.022442 | 80 | 广西 |
| 荷树园电厂#4 | 30 | 0.007781 | 37 | 广东 | 合山电厂#1 | 33 | 0.026832 | 81 | 广西 |
| 妈湾电厂#5 | 33 | 0.007865 | 38 | 广东 | 东糖乙电厂#2 | 15 | 0.031279 | 82 | 广东 |
| 汕头电厂#1 | 30 | 0.007872 | 39 | 广东 | 恒运电厂#7 | 21 | 0.035268 | 83 | 广东 |
| 定能电厂#2 | 13.5 | 0.008046 | 40 | 广东 | 恒运电厂#6 | 21 | 0.036136 | 84 | 广东 |
| 湛江电厂#1 | 33 | 0.008186 | 41 | 广东 | 新田电厂#4 | 33 | 0.047752 | 85 | 广东 |
| 来宾电厂#2 | 36 | 0.008215 | 42 | 广西 | 新田电厂#3 | 33 | 0.079699 | 86 | 广东 |
| 恒运电厂#8 | 33 | 0.008348 | 43 | 广东 | 新田电厂#2 | 20 | 0.085737 | 87 | 广东 |
| 妈湾电厂#2 | 32 | 0.008839 | 44 | 广东 | 新田电厂#1 | 20 | 0.259977 | 88 | 广东 |
| 平均值：0.010879 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.SO2排放绩效

2023年上半年，三省（区）30万千瓦（及以下）级煤电机组平均SO2排放绩效为0.0658g/kWh，其中：最低的三台机组分别为宝钢电厂#1（0.02g/kWh）、新田电厂#3（0.02033g/kWh）和双水电厂#5（0.02561g/kWh）；最高的三台机组分别为恒运电厂#6（0.12845g/kWh）、恒运电厂#7（0.12537g/kWh）和合山电厂#2（0.12371g/kWh）。

表2-17  2023年上半年30万千瓦（及以下）级煤电机组SO2排放绩效（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | SO2 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | SO2 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝钢电厂#1 | 35 | 0.02000 | 1 | 广东 | 沙角电厂#4 | 33 | 0.06328 | 45 | 广东 |
| 新田电厂#3 | 33 | 0.02033 | 2 | 广东 | 韶关电厂#10 | 33 | 0.06416 | 46 | 广东 |
| 双水电厂#5 | 15 | 0.02561 | 3 | 广东 | 茂名电厂#5 | 20 | 0.06434 | 47 | 广东 |
| 云浮电厂#5 | 30 | 0.02628 | 4 | 广东 | 妈湾电厂#6 | 33 | 0.06531 | 48 | 广东 |
| 双水电厂#6 | 15 | 0.03101 | 5 | 广东 | 汕头电厂#1 | 30 | 0.06567 | 49 | 广东 |
| 云浮电厂#6 | 30 | 0.03386 | 6 | 广东 | 浈江电厂#2 | 35 | 0.06587 | 50 | 广东 |
| 德胜电厂#1 | 32 | 0.03535 | 7 | 广东 | 粤海电厂#2 | 30 | 0.06665 | 51 | 广东 |
| 妈湾电厂#1 | 32 | 0.03833 | 8 | 广东 | 茂名电厂#6 | 33 | 0.06678 | 52 | 广东 |
| 宝钢电厂#2 | 35 | 0.04000 | 9 | 广东 | 妈湾电厂#3 | 33 | 0.06803 | 53 | 广东 |
| 永福电厂#3 | 32 | 0.04281 | 10 | 广西 | 新田电厂#1 | 20 | 0.06953 | 54 | 广东 |
| 新田电厂#4 | 33 | 0.04341 | 11 | 广东 | 坪石电厂#5 | 30 | 0.07186 | 55 | 广东 |
| 德胜电厂#2 | 32 | 0.04400 | 12 | 广东 | 东方电厂#2 | 35 | 0.07490 | 56 | 海南 |
| 神鹿电厂#1 | 35 | 0.04418 | 13 | 广西 | 中新电厂#1 | 33 | 0.07495 | 57 | 广东 |
| 神鹿电厂#2 | 35 | 0.04521 | 14 | 广西 | 新田电厂#2 | 20 | 0.07542 | 58 | 广东 |
| 恒运电厂#8 | 33 | 0.04560 | 15 | 广东 | 沙角电厂#5 | 33 | 0.07616 | 59 | 广东 |
| 妈湾电厂#4 | 33 | 0.04608 | 16 | 广东 | 东糖乙电厂#1 | 13.5 | 0.07696 | 60 | 广东 |
| 乐东电厂#1 | 35 | 0.04732 | 17 | 海南 | 珠江电厂#4 | 32 | 0.07696 | 61 | 广东 |
| 仁义电厂#2 | 35 | 0.04760 | 18 | 广西 | 湛江电厂#2 | 33 | 0.07710 | 62 | 广东 |
| 北海电厂#2 | 32 | 0.04775 | 19 | 广西 | 浈江电厂#1 | 35 | 0.07865 | 63 | 广东 |
| 东方电厂#4 | 35 | 0.04835 | 20 | 海南 | 荷树园电厂#6 | 30 | 0.07947 | 64 | 广东 |
| 仁义电厂#1 | 35 | 0.04958 | 21 | 广西 | 雄州电厂#2 | 35 | 0.07947 | 65 | 广东 |
| 湛江电厂#1 | 33 | 0.05006 | 22 | 广东 | 雄州电厂#1 | 35 | 0.08038 | 66 | 广东 |
| 东方电厂#3 | 35 | 0.05074 | 23 | 海南 | 霞涌电厂#2 | 33 | 0.08227 | 67 | 广东 |
| 中新电厂#2 | 33 | 0.05175 | 24 | 广东 | 珠江电厂#1 | 32 | 0.08269 | 68 | 广东 |
| 荷树园电厂#1 | 13.5 | 0.05212 | 25 | 广东 | 霞涌电厂#1 | 35 | 0.08286 | 69 | 广东 |
| 润洲电厂#1 | 33 | 0.05223 | 26 | 广东 | 韶关电厂#11 | 33 | 0.08500 | 70 | 广东 |
| 永福电厂#4 | 32 | 0.05257 | 27 | 广西 | 海口电厂#8 | 32 | 0.09215 | 71 | 海南 |
| 粤海电厂#1 | 30 | 0.05262 | 28 | 广东 | 珠江电厂#2 | 32 | 0.09218 | 72 | 广东 |
| 来宾电厂#2 | 36 | 0.05314 | 29 | 广西 | 定能电厂#1 | 13.5 | 0.09232 | 73 | 广东 |
| 妈湾电厂#2 | 32 | 0.05364 | 30 | 广东 | 坪石电厂#4 | 35 | 0.09244 | 74 | 广东 |
| 荷树园电厂#4 | 30 | 0.05389 | 31 | 广东 | 来宾电厂#3 | 30 | 0.09495 | 75 | 广西 |
| 妈湾电厂#5 | 33 | 0.05406 | 32 | 广东 | 来宾电厂#4 | 30 | 0.09901 | 76 | 广西 |
| 北海电厂#1 | 32 | 0.05549 | 33 | 广西 | 云浮电厂#4 | 13.5 | 0.09926 | 77 | 广东 |
| 湛江电厂#4 | 33 | 0.05578 | 34 | 广东 | 定能电厂#2 | 13.5 | 0.09956 | 78 | 广东 |
| 荷树园电厂#2 | 13.5 | 0.05645 | 35 | 广东 | 云浮电厂#3 | 13.5 | 0.09992 | 79 | 广东 |
| 乐东电厂#2 | 35 | 0.05735 | 36 | 海南 | 东方电厂#1 | 35 | 0.10060 | 80 | 海南 |
| 白沙电厂#2 | 35 | 0.05740 | 37 | 广东 | 湛江电厂#3 | 33 | 0.10104 | 81 | 广东 |
| 白沙电厂#1 | 35 | 0.05765 | 38 | 广东 | 珠江电厂#3 | 32 | 0.10232 | 82 | 广东 |
| 恒运电厂#9 | 32 | 0.05875 | 39 | 广东 | 海口电厂#9 | 32 | 0.10710 | 83 | 海南 |
| 荷树园电厂#5 | 30 | 0.05936 | 40 | 广东 | 合山电厂#1 | 33 | 0.11074 | 84 | 广西 |
| 汕头电厂#2 | 30 | 0.05959 | 41 | 广东 | 东糖乙电厂#2 | 15 | 0.11084 | 85 | 广东 |
| 来宾电厂#1 | 36 | 0.06008 | 42 | 广西 | 合山电厂#2 | 33 | 0.12371 | 86 | 广西 |
| 润洲电厂#2 | 33 | 0.06221 | 43 | 广东 | 恒运电厂#7 | 21 | 0.12537 | 87 | 广东 |
| 荷树园电厂#3 | 30 | 0.06280 | 44 | 广东 | 恒运电厂#6 | 21 | 0.12845 | 88 | 广东 |
| 平均值：0.0658 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.NOX排放绩效

2023年上半年，三省（区）30万千瓦（及以下）级煤电机组平均NOX排放绩效为0.1315g/kWh，其中：最低的三台机组分别为浈江电厂#2（0.0612g/kWh）、乐东电厂#2（0.0713g/kWh）和浈江电厂#1（0.0729g/kWh）；最高的三台机组分别为恒运电厂#6（0.279g/kWh）、恒运电厂#7（0.2723g/kWh）和湛江电厂#3（0.2159g/kWh）。

表2-18  2023年上半年30万千瓦（及以下）级煤电机组NOX排放绩效（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | NOX | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | NOX | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浈江电厂#2 | 35 | 0.0612 | 1 | 广东 | 双水电厂#5 | 15 | 0.1316 | 45 | 广东 |
| 乐东电厂#2 | 35 | 0.0713 | 2 | 海南 | 沙角电厂#4 | 33 | 0.1318 | 46 | 广东 |
| 浈江电厂#1 | 35 | 0.0729 | 3 | 广东 | 汕头电厂#1 | 30 | 0.1323 | 47 | 广东 |
| 新田电厂#1 | 20 | 0.0738 | 4 | 广东 | 霞涌电厂#2 | 33 | 0.1323 | 48 | 广东 |
| 德胜电厂#1 | 32 | 0.0779 | 5 | 广东 | 定能电厂#1 | 13.5 | 0.1331 | 49 | 广东 |
| 妈湾电厂#5 | 33 | 0.0783 | 6 | 广东 | 霞涌电厂#1 | 33 | 0.1344 | 50 | 广东 |
| 乐东电厂#1 | 35 | 0.0792 | 7 | 海南 | 润洲电厂#1 | 33 | 0.1369 | 51 | 广东 |
| 神鹿电厂#1 | 35 | 0.0863 | 8 | 广西 | 东方电厂#4 | 35 | 0.1369 | 52 | 海南 |
| 新田电厂#3 | 33 | 0.0864 | 9 | 广东 | 粤海电厂#2 | 30 | 0.1372 | 53 | 广东 |
| 雄州电厂#2 | 35 | 0.0917 | 10 | 广东 | 云浮电厂#6 | 30 | 0.1386 | 54 | 广东 |
| 仁义电厂#1 | 35 | 0.0937 | 11 | 广西 | 珠江电厂#4 | 32 | 0.1401 | 55 | 广东 |
| 妈湾电厂#6 | 33 | 0.0941 | 12 | 广东 | 中新电厂#1 | 33 | 0.1425 | 56 | 广东 |
| 雄州电厂#1 | 35 | 0.0977 | 13 | 广东 | 东方电厂#3 | 35 | 0.1448 | 57 | 海南 |
| 永福电厂#3 | 32 | 0.0993 | 14 | 广西 | 荷树园电厂#3 | 30 | 0.1458 | 58 | 广东 |
| 妈湾电厂#1 | 32 | 0.0994 | 15 | 广东 | 新田电厂#2 | 20 | 0.1461 | 59 | 广东 |
| 德胜电厂#2 | 32 | 0.1001 | 16 | 广东 | 湛江电厂#4 | 33 | 0.1462 | 60 | 广东 |
| 妈湾电厂#4 | 33 | 0.1001 | 17 | 广东 | 定能电厂#2 | 13.5 | 0.1467 | 61 | 广东 |
| 神鹿电厂#2 | 35 | 0.1004 | 18 | 广西 | 沙角电厂#5 | 33 | 0.1513 | 62 | 广东 |
| 新田电厂#4 | 33 | 0.1044 | 19 | 广东 | 坪石电厂#4 | 30 | 0.1523 | 63 | 广东 |
| 妈湾电厂#3 | 33 | 0.1052 | 20 | 广东 | 珠江电厂#2 | 32 | 0.1529 | 64 | 广东 |
| 合山电厂#1 | 33 | 0.1053 | 21 | 广西 | 韶关电厂#11 | 33 | 0.1537 | 65 | 广东 |
| 白沙电厂#1 | 35 | 0.1057 | 22 | 广东 | 东糖乙电厂#1 | 13.5 | 0.1538 | 66 | 广东 |
| 白沙电厂#2 | 35 | 0.1065 | 23 | 广东 | 珠江电厂#3 | 32 | 0.1557 | 67 | 广东 |
| 北海电厂#2 | 32 | 0.1074 | 24 | 广西 | 荷树园电厂#5 | 30 | 0.1562 | 68 | 广东 |
| 中新电厂#2 | 33 | 0.1093 | 25 | 广东 | 湛江电厂#1 | 33 | 0.1607 | 69 | 广东 |
| 韶关电厂#10 | 33 | 0.1120 | 26 | 广东 | 珠江电厂#1 | 32 | 0.1607 | 70 | 广东 |
| 仁义电厂#2 | 35 | 0.1129 | 27 | 广西 | 恒运电厂#9 | 33 | 0.1615 | 71 | 广东 |
| 荷树园电厂#4 | 30 | 0.1149 | 28 | 广东 | 双水电厂#6 | 15 | 0.1617 | 72 | 广东 |
| 永福电厂#4 | 32 | 0.1149 | 29 | 广西 | 来宾电厂#3 | 30 | 0.1657 | 73 | 广西 |
| 粤海电厂#1 | 30 | 0.1154 | 30 | 广东 | 东方电厂#2 | 35 | 0.1684 | 74 | 海南 |
| 坪石电厂#5 | 30 | 0.1173 | 31 | 广东 | 来宾电厂#4 | 30 | 0.1728 | 75 | 广西 |
| 来宾电厂#1 | 35 | 0.1180 | 32 | 广西 | 荷树园电厂#1 | 13.5 | 0.1779 | 76 | 广东 |
| 来宾电厂#2 | 35 | 0.1191 | 33 | 广西 | 海口电厂#8 | 33 | 0.1792 | 77 | 海南 |
| 宝钢电厂#1 | 35 | 0.1200 | 34 | 广东 | 荷树园电厂#2 | 13.5 | 0.1874 | 78 | 广东 |
| 宝钢电厂#2 | 35 | 0.1200 | 35 | 广东 | 荷树园电厂#6 | 30 | 0.1894 | 79 | 广东 |
| 妈湾电厂#2 | 32 | 0.1221 | 36 | 广东 | 海口电厂#9 | 33 | 0.1947 | 80 | 海南 |
| 云浮电厂#5 | 30 | 0.1223 | 37 | 广东 | 云浮电厂#3 | 13.5 | 0.1996 | 81 | 广东 |
| 茂名电厂#5 | 20 | 0.1241 | 38 | 广东 | 东糖乙电厂#2 | 15 | 0.1999 | 82 | 广东 |
| 茂名电厂#6 | 33 | 0.1242 | 39 | 广东 | 云浮电厂#4 | 13.5 | 0.2015 | 83 | 广东 |
| 合山电厂#2 | 33 | 0.1247 | 40 | 广西 | 东方电厂#1 | 35 | 0.2086 | 84 | 海南 |
| 汕头电厂#2 | 30 | 0.1273 | 41 | 广东 | 湛江电厂#2 | 33 | 0.2117 | 85 | 广东 |
| 润洲电厂#2 | 33 | 0.1275 | 42 | 广东 | 湛江电厂#3 | 33 | 0.2159 | 86 | 广东 |
| 北海电厂#1 | 32 | 0.1281 | 43 | 广西 | 恒运电厂#7 | 21 | 0.2723 | 87 | 广东 |
| 恒运电厂#8 | 33 | 0.1288 | 44 | 广东 | 恒运电厂#6 | 21 | 0.2790 | 88 | 广东 |
| 平均值：0.1315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.CO2排放绩效

2023年上半年，三省（区）30万千瓦（及以下）级煤电机组平均CO2排放绩效为874.02g/kWh，其中：最低的三台机组分别为宝钢电厂#1（749.82g/kWh）、宝钢电厂#2（752.67g/kWh）和妈湾电厂#5（795.78g/kWh）；最高的三台机组分别为双水电厂#6（1017.67g/kWh）、双水电厂#5（1015.03g/kWh）和荷树园电厂#2（993.53g/kWh）。

表2-19  2023年上半年30万千瓦（及以下）级煤电机组

CO2排放绩（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | CO2 | 排 名 | 省份 | 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | CO2 | 排 名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝钢电厂#1 | 35 | 749.82 | 1 | 广东 | 恒运电厂#8 | 33 | 874.02 | 45 | 广东 |
| 宝钢电厂#2 | 35 | 752.67 | 2 | 广东 | 湛江电厂#4 | 33 | 874.65 | 46 | 广东 |
| 妈湾电厂#5 | 33 | 795.78 | 3 | 广东 | 沙角电厂#4 | 33 | 874.71 | 47 | 广东 |
| 北海电厂#2 | 32 | 812.96 | 4 | 广西 | 韶关电厂#10 | 33 | 875.09 | 48 | 广东 |
| 仁义电厂#2 | 35 | 816.77 | 5 | 广西 | 恒运电厂#9 | 33 | 876.15 | 49 | 广东 |
| 北海电厂#1 | 32 | 817.84 | 6 | 广西 | 湛江电厂#1 | 33 | 876.58 | 50 | 广东 |
| 妈湾电厂#3 | 33 | 825.83 | 7 | 广东 | 粤海电厂#2 | 30 | 879.83 | 51 | 广东 |
| 浈江电厂#1 | 35 | 827.75 | 8 | 广东 | 雄州电厂#1 | 35 | 884.92 | 52 | 广东 |
| 恒运电厂#7 | 21 | 830.80 | 9 | 广东 | 雄州电厂#2 | 35 | 885.32 | 53 | 广东 |
| 德胜电厂#1 | 32 | 831.21 | 10 | 广东 | 妈湾电厂#2 | 32 | 885.39 | 54 | 广东 |
| 霞涌电厂#2 | 33 | 834.72 | 11 | 广东 | 海口电厂#9 | 33 | 889.03 | 55 | 海南 |
| 来宾电厂#2 | 36 | 835.00 | 12 | 广西 | 汕头电厂#1 | 30 | 889.69 | 56 | 广东 |
| 仁义电厂#1 | 35 | 836.48 | 13 | 广西 | 韶关电厂#11 | 33 | 891.07 | 57 | 广东 |
| 妈湾电厂#4 | 33 | 838.42 | 14 | 广东 | 云浮电厂#5 | 30 | 893.04 | 58 | 广东 |
| 妈湾电厂#6 | 33 | 839.55 | 15 | 广东 | 汕头电厂#2 | 30 | 893.96 | 59 | 广东 |
| 霞涌电厂#1 | 33 | 839.68 | 16 | 广东 | 合山电厂#2 | 33 | 895.09 | 60 | 广西 |
| 神鹿电厂#2 | 35 | 840.75 | 17 | 广西 | 永福电厂#3 | 32 | 899.72 | 61 | 广西 |
| 乐东电厂#1 | 35 | 842.15 | 18 | 海南 | 茂名电厂#6 | 33 | 901.08 | 62 | 广东 |
| 来宾电厂#4 | 30 | 842.45 | 19 | 广西 | 云浮电厂#6 | 30 | 901.81 | 63 | 广东 |
| 来宾电厂#1 | 36 | 842.78 | 20 | 广西 | 茂名电厂#5 | 20 | 905.18 | 64 | 广东 |
| 浈江电厂#2 | 35 | 843.85 | 21 | 广东 | 新田电厂#3 | 33 | 906.08 | 65 | 广东 |
| 白沙电厂#2 | 35 | 845.78 | 22 | 广东 | 合山电厂#1 | 33 | 906.20 | 66 | 广西 |
| 润洲电厂#1 | 33 | 847.01 | 23 | 广东 | 永福电厂#4 | 32 | 909.77 | 67 | 广西 |
| 润洲电厂#2 | 33 | 847.88 | 24 | 广东 | 新田电厂#4 | 33 | 910.63 | 68 | 广东 |
| 珠江电厂#2 | 32 | 850.54 | 25 | 广东 | 海口电厂#8 | 33 | 914.53 | 69 | 海南 |
| 珠江电厂#3 | 32 | 850.69 | 26 | 广东 | 坪石电厂#5 | 30 | 915.88 | 70 | 广东 |
| 神鹿电厂#1 | 35 | 851.85 | 27 | 广西 | 坪石电厂#4 | 30 | 919.91 | 71 | 广东 |
| 妈湾电厂#1 | 32 | 852.05 | 28 | 广东 | 定能电厂#2 | 13.5 | 924.02 | 72 | 广东 |
| 德胜电厂#2 | 32 | 852.94 | 29 | 广东 | 中新电厂#1 | 33 | 931.57 | 73 | 广东 |
| 珠江电厂#4 | 32 | 853.64 | 30 | 广东 | 东方电厂#3 | 35 | 934.57 | 74 | 海南 |
| 白沙电厂#1 | 35 | 854.21 | 31 | 广东 | 东糖乙电厂#1 | 13.5 | 936.61 | 75 | 广东 |
| 来宾电厂#3 | 30 | 854.85 | 32 | 广西 | 中新电厂#2 | 33 | 939.94 | 76 | 广东 |
| 乐东电厂#2 | 35 | 857.40 | 33 | 海南 | 东方电厂#1 | 35 | 941.85 | 77 | 海南 |
| 恒运电厂#6 | 21 | 865.10 | 34 | 广东 | 东方电厂#4 | 35 | 942.01 | 78 | 海南 |
| 珠江电厂#1 | 32 | 865.29 | 35 | 广东 | 东方电厂#2 | 35 | 945.72 | 79 | 海南 |
| 荷树园电厂#3 | 30 | 866.65 | 36 | 广东 | 新田电厂#1 | 20 | 954.70 | 80 | 广东 |
| 荷树园电厂#5 | 30 | 867.06 | 37 | 广东 | 定能电厂#1 | 13.5 | 957.21 | 81 | 广东 |
| 粤海电厂#1 | 20 | 868.22 | 38 | 广东 | 云浮电厂#3 | 13.5 | 958.65 | 82 | 广东 |
| 沙角电厂#5 | 33 | 870.40 | 39 | 广东 | 云浮电厂#4 | 13.5 | 958.87 | 83 | 广东 |
| 东糖乙电厂#2 | 33 | 871.62 | 40 | 广东 | 新田电厂#2 | 20 | 960.05 | 84 | 广东 |
| 荷树园电厂#4 | 30 | 872.77 | 41 | 广东 | 荷树园电厂#1 | 13.5 | 990.59 | 85 | 广东 |
| 荷树园电厂#6 | 30 | 872.80 | 42 | 广东 | 荷树园电厂#2 | 13.5 | 993.53 | 86 | 广东 |
| 湛江电厂#3 | 32 | 872.97 | 43 | 广东 | 双水电厂#5 | 15 | 1015.03 | 87 | 广东 |
| 湛江电厂#2 | 33 | 873.27 | 44 | 广东 | 双水电厂#6 | 15 | 1017.67 | 88 | 广东 |
| 平均值：874.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.平均综合热效率

2023年上半年，三省（区）30万千瓦（及以下）级煤电机组平均综合热效率为41.63%，其中：最高的三台机组分别为双水电厂#5（58.73%）、白沙电厂#1（54.75%）和白沙电厂#2（51.41%）；最低的三台机组分别为荷树园电厂#1（30.47%）、荷树园电厂#2（30.66%）和云浮电厂#4（33.04%）。

表2-20  2023年上半年30万千瓦（及以下）级煤电机组

平均综合热效率（%）

| 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | 综合 热效率 | 排 名 | 省份 | 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | 综合 热效率 | 排 名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 双水电厂#5 | 15 | 58.73 | 1 | 广东 | 雄州电厂#2 | 35 | 39.63 | 45 | 广东 |
| 白沙电厂#1 | 35 | 54.75 | 2 | 广东 | 海口电厂#8 | 32 | 39.46 | 46 | 海南 |
| 白沙电厂#2 | 35 | 51.41 | 3 | 广东 | 乐东电厂#1 | 35 | 39.35 | 47 | 海南 |
| 恒运电厂#8 | 33 | 51.31 | 4 | 广东 | 仁义电厂#2 | 35 | 39.24 | 48 | 广西 |
| 粤海电厂#1 | 30 | 50.99 | 5 | 广东 | 神鹿电厂#1 | 35 | 38.91 | 49 | 广西 |
| 霞涌电厂#1 | 33 | 50.83 | 6 | 广东 | 仁义电厂#1 | 35 | 38.70 | 50 | 广西 |
| 恒运电厂#9 | 33 | 50.29 | 7 | 广东 | 妈湾电厂#6 | 33 | 38.54 | 51 | 广东 |
| 粤海电厂#2 | 30 | 50.04 | 8 | 广东 | 乐东电厂#2 | 35 | 38.48 | 52 | 海南 |
| 霞涌电厂#2 | 33 | 49.59 | 9 | 广东 | 浈江电厂#2 | 35 | 38.45 | 53 | 广东 |
| 恒运电厂#6 | 21 | 48.22 | 10 | 广东 | 浈江电厂#1 | 35 | 38.37 | 54 | 广东 |
| 中新电厂#1 | 33 | 47.85 | 11 | 广东 | 妈湾电厂#3 | 33 | 37.98 | 55 | 广东 |
| 来宾电厂#1 | 36 | 46.79 | 12 | 广西 | 妈湾电厂#4 | 33 | 37.93 | 56 | 广东 |
| 来宾电厂#2 | 36 | 46.05 | 13 | 广西 | 珠江电厂#3 | 32 | 37.93 | 57 | 广东 |
| 中新电厂#2 | 33 | 45.80 | 14 | 广东 | 云浮电厂#6 | 30 | 37.75 | 58 | 广东 |
| 东糖乙电厂#2 | 15 | 45.64 | 15 | 广东 | 坪石电厂#5 | 30 | 37.68 | 59 | 广东 |
| 东方电厂#1 | 35 | 45.60 | 16 | 海南 | 珠江电厂#2 | 32 | 37.62 | 60 | 广东 |
| 双水电厂#6 | 15 | 44.91 | 17 | 广东 | 珠江电厂#4 | 32 | 37.57 | 61 | 广东 |
| 东方电厂#3 | 35 | 44.78 | 18 | 海南 | 妈湾电厂#1 | 32 | 37.49 | 62 | 广东 |
| 润洲电厂#2 | 30 | 44.47 | 19 | 广东 | 云浮电厂#5 | 30 | 37.40 | 63 | 广东 |
| 恒运电厂#7 | 21 | 44.21 | 20 | 广东 | 珠江电厂#1 | 32 | 37.34 | 64 | 广东 |
| 新田电厂#4 | 33 | 44.09 | 21 | 广东 | 沙角电厂#5 | 33 | 37.30 | 65 | 广东 |
| 东方电厂#4 | 35 | 43.90 | 22 | 海南 | 汕头电厂#2 | 30 | 37.30 | 66 | 广东 |
| 德胜电厂#2 | 32 | 43.79 | 23 | 广东 | 坪石电厂#4 | 30 | 37.00 | 67 | 广东 |
| 神鹿电厂#2 | 35 | 43.78 | 24 | 广西 | 汕头电厂#1 | 30 | 36.94 | 68 | 广东 |
| 新田电厂#3 | 33 | 43.77 | 25 | 广东 | 沙角电厂#4 | 33 | 36.89 | 69 | 广东 |
| 定能电厂#2 | 13.5 | 43.69 | 26 | 广东 | 妈湾电厂#2 | 32 | 36.79 | 70 | 广东 |
| 来宾电厂#3 | 30 | 43.18 | 27 | 广西 | 茂名电厂#6 | 33 | 36.77 | 71 | 广东 |
| 东糖乙电厂#1 | 13.5 | 43.13 | 28 | 广东 | 湛江电厂#3 | 33 | 36.76 | 72 | 广东 |
| 东方电厂#2 | 35 | 43.08 | 29 | 海南 | 湛江电厂#1 | 33 | 36.66 | 73 | 广东 |
| 来宾电厂#4 | 30 | 42.92 | 30 | 广西 | 荷树园电厂#6 | 30 | 36.55 | 74 | 广东 |
| 润洲电厂#1 | 33 | 42.76 | 31 | 广东 | 韶关电厂#10 | 33 | 36.55 | 75 | 广东 |
| 永福电厂#3 | 32 | 42.37 | 32 | 广西 | 湛江电厂#4 | 33 | 36.46 | 76 | 广东 |
| 宝钢电厂#2 | 35 | 42.34 | 33 | 广东 | 茂名电厂#5 | 20 | 36.41 | 77 | 广东 |
| 新田电厂#1 | 20 | 42.25 | 34 | 广东 | 湛江电厂#2 | 33 | 36.36 | 78 | 广东 |
| 雄州电厂#1 | 35 | 41.72 | 35 | 广东 | 荷树园电厂#3 | 30 | 36.31 | 79 | 广东 |
| 定能电厂#1 | 13.5 | 41.71 | 36 | 广东 | 荷树园电厂#5 | 30 | 36.29 | 80 | 广东 |
| 宝钢电厂#1 | 35 | 41.47 | 37 | 广东 | 韶关电厂#11 | 33 | 36.20 | 81 | 广东 |
| 新田电厂#2 | 20 | 41.05 | 38 | 广东 | 荷树园电厂#4 | 30 | 36.10 | 82 | 广东 |
| 北海电厂#2 | 32 | 40.37 | 39 | 广西 | 合山电厂#2 | 33 | 34.92 | 83 | 广西 |
| 妈湾电厂#5 | 33 | 40.32 | 40 | 广东 | 合山电厂#1 | 33 | 34.51 | 84 | 广西 |
| 永福电厂#4 | 32 | 39.96 | 41 | 广西 | 云浮电厂#3 | 13.5 | 33.14 | 85 | 广东 |
| 德胜电厂#1 | 32 | 39.84 | 42 | 广东 | 云浮电厂#4 | 13.5 | 33.04 | 86 | 广东 |
| 北海电厂#1 | 32 | 39.83 | 43 | 广西 | 荷树园电厂#2 | 13.5 | 30.66 | 87 | 广东 |
| 海口电厂#9 | 33 | 39.64 | 44 | 海南 | 荷树园电厂#1 | 13.5 | 30.47 | 88 | 广东 |
| 平均值：41.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.平均生产厂用电率

2023年上半年，三省（区）30万千瓦（及以下）级煤电机组平均生产厂用电率为6.83%，其中：最低的三台机组分别为汕头电厂#1（3.66%）、汕头电厂#2（3.67%）和乐东电厂#1（4.88%）；最高的三台机组分别为来宾电厂#1（12.13%）、定能电厂#2（11.68%）和来宾电厂#2（11.67%）。

表2-21  2023年上半年30万千瓦（及以下）级煤电机组

平均生产厂用电率（%）

| 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | 生产厂 用电率 | 排 名 | 省份 | 机组编号 | 容量/ 万千瓦 | 生产厂 用电率 | 排 名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汕头电厂#1 | 30 | 3.66 | 1 | 广东 | 北海电厂#2 | 32 | 6.79 | 45 | 广西 |
| 汕头电厂#2 | 30 | 3.67 | 2 | 广东 | 沙角电厂#5 | 33 | 6.81 | 46 | 广东 |
| 乐东电厂#1 | 35 | 4.88 | 3 | 海南 | 茂名电厂#6 | 33 | 6.85 | 47 | 广东 |
| 宝钢电厂#2 | 35 | 4.95 | 4 | 广东 | 东方电厂#2 | 35 | 6.88 | 48 | 海南 |
| 神鹿电厂#2 | 35 | 5.03 | 5 | 广西 | 东方电厂#3 | 35 | 6.93 | 49 | 海南 |
| 乐东电厂#2 | 35 | 5.04 | 6 | 海南 | 东方电厂#1 | 35 | 6.98 | 50 | 海南 |
| 荷树园电厂#6 | 30 | 5.07 | 7 | 广东 | 湛江电厂#4 | 33 | 7.00 | 51 | 广东 |
| 宝钢电厂#1 | 35 | 5.08 | 8 | 广东 | 云浮电厂#5 | 30 | 7.02 | 52 | 广东 |
| 妈湾电厂#6 | 33 | 5.35 | 9 | 广东 | 永福电厂#4 | 32 | 7.13 | 53 | 广西 |
| 德胜电厂#2 | 32 | 5.39 | 10 | 广东 | 双水电厂#5 | 15 | 7.25 | 54 | 广东 |
| 神鹿电厂#1 | 35 | 5.43 | 11 | 广西 | 永福电厂#3 | 32 | 7.30 | 55 | 广西 |
| 妈湾电厂#4 | 33 | 5.48 | 12 | 广东 | 坪石电厂#5 | 30 | 7.38 | 56 | 广东 |
| 荷树园电厂#3 | 30 | 5.58 | 13 | 广东 | 海口电厂#9 | 32 | 7.44 | 57 | 海南 |
| 妈湾电厂#2 | 32 | 5.59 | 14 | 广东 | 坪石电厂#4 | 30 | 7.49 | 58 | 广东 |
| 德胜电厂#1 | 32 | 5.62 | 15 | 广东 | 恒运电厂#9 | 33 | 7.50 | 59 | 广东 |
| 荷树园电厂#5 | 33 | 5.65 | 16 | 广东 | 恒运电厂#8 | 33 | 7.62 | 60 | 广东 |
| 浈江电厂#2 | 35 | 5.69 | 17 | 广东 | 海口电厂#8 | 32 | 7.62 | 61 | 海南 |
| 浈江电厂#1 | 35 | 5.71 | 18 | 广东 | 润洲电厂#1 | 33 | 7.69 | 62 | 广东 |
| 荷树园电厂#4 | 30 | 5.73 | 19 | 广东 | 中新电厂#1 | 33 | 7.80 | 63 | 广东 |
| 粤海电厂#2 | 30 | 5.73 | 20 | 广东 | 中新电厂#2 | 33 | 7.87 | 64 | 广东 |
| 合山电厂#2 | 33 | 5.79 | 21 | 广西 | 新田电厂#2 | 20 | 8.29 | 65 | 广东 |
| 粤海电厂#1 | 30 | 5.80 | 22 | 广东 | 霞涌电厂#2 | 33 | 8.31 | 66 | 广东 |
| 雄州电厂#1 | 35 | 5.81 | 23 | 广东 | 来宾电厂#4 | 30 | 8.32 | 67 | 广西 |
| 妈湾电厂#5 | 33 | 5.86 | 24 | 广东 | 来宾电厂#3 | 30 | 8.34 | 68 | 广西 |
| 雄州电厂#2 | 35 | 5.86 | 25 | 广东 | 双水电厂#6 | 15 | 8.59 | 69 | 广东 |
| 珠江电厂#3 | 32 | 5.93 | 26 | 广东 | 新田电厂#1 | 20 | 8.77 | 70 | 广东 |
| 妈湾电厂#3 | 33 | 5.96 | 27 | 广东 | 韶关电厂#10 | 33 | 8.79 | 71 | 广东 |
| 合山电厂#1 | 33 | 6.02 | 28 | 广西 | 云浮电厂#3 | 13.5 | 8.85 | 72 | 广东 |
| 白沙电厂#2 | 35 | 6.03 | 29 | 广东 | 荷树园电厂#2 | 13.5 | 8.87 | 73 | 广东 |
| 珠江电厂#1 | 32 | 6.03 | 30 | 广东 | 新田电厂#3 | 33 | 8.87 | 74 | 广东 |
| 妈湾电厂#1 | 32 | 6.05 | 31 | 广东 | 霞涌电厂#1 | 33 | 8.88 | 75 | 广东 |
| 仁义电厂#2 | 35 | 6.06 | 32 | 广西 | 润洲电厂#2 | 33 | 9.11 | 76 | 广东 |
| 白沙电厂#1 | 35 | 6.11 | 33 | 广东 | 恒运电厂#7 | 21 | 9.28 | 77 | 广东 |
| 珠江电厂#4 | 32 | 6.24 | 34 | 广东 | 荷树园电厂#1 | 13.5 | 9.37 | 78 | 广东 |
| 仁义电厂#1 | 35 | 6.30 | 35 | 广西 | 云浮电厂#4 | 13.5 | 9.50 | 79 | 广东 |
| 湛江电厂#3 | 33 | 6.35 | 36 | 广东 | 茂名电厂#5 | 20 | 9.63 | 80 | 广东 |
| 东方电厂#4 | 35 | 6.43 | 37 | 海南 | 新田电厂#4 | 33 | 9.69 | 81 | 广东 |
| 云浮电厂#6 | 30 | 6.51 | 38 | 广东 | 恒运电厂#6 | 21 | 10.08 | 82 | 广东 |
| 珠江电厂#2 | 32 | 6.56 | 39 | 广东 | 东糖乙电厂#1 | 13.5 | 10.73 | 83 | 广东 |
| 北海电厂#1 | 32 | 6.61 | 40 | 广西 | 定能电厂#1 | 13.5 | 11.05 | 84 | 广东 |
| 韶关电厂#11 | 33 | 6.62 | 41 | 广东 | 东糖乙电厂#2 | 15 | 11.25 | 85 | 广东 |
| 湛江电厂#2 | 33 | 6.71 | 42 | 广东 | 来宾电厂#2 | 36 | 11.67 | 86 | 广西 |
| 湛江电厂#1 | 33 | 6.77 | 43 | 广东 | 定能电厂#2 | 13.5 | 11.68 | 87 | 广东 |
| 沙角电厂#4 | 33 | 6.79 | 44 | 广东 | 来宾电厂#1 | 36 | 12.13 | 88 | 广西 |
| 平均值：6.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、燃气电厂节能减排情况

2023年上半年，广东燃气电厂平均供电标准气耗为0.169847m3/kWh，平均NOX排放绩效为0.113875g/kWh，平均CO2排放绩效为374.04g/kWh，平均综合热效率为56.55%，平均生产厂用电率为1.96%。广西燃气电厂平均供电标准气耗为0.175882m3/kWh，平均NOX排放绩效为0.168317g/kWh，平均CO2排放绩效为407.09g/kWh，平均综合热效率为63.11%，平均生产厂用电率为3.24%。海南燃气电厂平均供电标准气耗为0.186102m3/kWh，平均NOX排放绩效为0.11266g/kWh，平均CO2排放绩效为442.67g/kWh，平均综合热效率为49.78%，平均生产厂用电率为2.02%。

（一）30万千瓦级以上气电机组

1.供电标准气耗

2023年上半年，三省（区）30万千瓦级以上气电机组平均供电标准气耗为0.16783m3/kWh，其中：最低的三台机组分别为蓝月电厂#2（0.126m3/kWh）、悦湾电厂#2（0.15266m3/kWh）和昭阳电厂#6#9（0.15329m3/kWh）；最高的三台机组分别为文昌电厂#2（0.19486m3/kWh）、文昌电厂#1（0.19286m3/kWh）和东兴电厂#5#6（0.18553m3/kWh）。

表3-1  2023年上半年30万千瓦级以上气电机组供电标准气耗（m3/kWh）

| 机组编号 | 容量万千瓦 | 供电标准气耗 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | 供电标准气耗 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝月电厂#3 | 39.16 | 0.126 | 1 | 广东 | 岭南电厂#1#2 | 46 | 0.1705 | 32 | 广东 |
| 悦湾电厂#2 | 48.66 | 0.15266 | 2 | 广东 | 昭阳电厂#3 | 39 | 0.17059 | 33 | 广东 |
| 昭阳电厂#6#9 | 46 | 0.15329 | 3 | 广东 | 樟洋电厂#5 | 47.5 | 0.17072 | 34 | 广东 |
| 怡丰电厂#3#4 | 46 | 0.15379 | 4 | 广东 | 钰海电厂#1 | 46.5 | 0.17117 | 35 | 广东 |
| 福新电厂#1#2 | 66.93 | 0.15405 | 5 | 广东 | 崖门电厂#3#4 | 35 | 0.17169 | 36 | 广东 |
| 福新电厂#3#4 | 66.93 | 0.15481 | 6 | 广东 | 钰海电厂#2 | 46.5 | 0.17178 | 37 | 广东 |
| 谢岗电厂#3#4 | 47.25 | 0.15579 | 7 | 广东 | 美安电厂#1 | 46 | 0.17289 | 38 | 海南 |
| 桔乡电厂#1#2 | 40.9 | 0.16007 | 8 | 广东 | 黄埔电厂#2 | 42.3 | 0.17323 | 39 | 广东 |
| 桔乡电厂#3#4 | 40.9 | 0.1611 | 9 | 广东 | 能东电厂#1 | 39 | 0.17343 | 40 | 广东 |
| 悦湾电厂#1 | 49.66 | 0.16131 | 10 | 广东 | 展能电厂#1 | 39 | 0.17415 | 41 | 广东 |
| 昭阳电厂#5#8 | 46 | 0.1614 | 11 | 广东 | 望洋电厂#1#2 | 39 | 0.17546 | 42 | 广东 |
| 谢岗电厂#1#2 | 47.25 | 0.16174 | 12 | 广东 | 昭阳电厂#2 | 39 | 0.17561 | 43 | 广东 |
| 玖茗电厂#1#2 | 50.16 | 0.16309 | 13 | 广东 | 蓝月电厂#1 | 50.16 | 0.17574 | 44 | 广东 |
| 怡丰电厂#5#6 | 46 | 0.16341 | 14 | 广东 | 前湾电厂#3 | 39 | 0.17577 | 45 | 广东 |
| 依海电厂#1#2 | 46 | 0.16553 | 15 | 广东 | 前湾电厂#2 | 39 | 0.17602 | 46 | 广东 |
| 禄村电厂#1#2 | 44.7 | 0.16553 | 16 | 广东 | 岭南电厂#3#4 | 46 | 0.17602 | 47 | 广东 |
| 依海电厂#3#4 | 46 | 0.16608 | 17 | 广东 | 横门电厂#4 | 39 | 0.17676 | 48 | 广东 |
| 樟洋电厂#6 | 47.5 | 0.16639 | 18 | 广东 | 能东电厂#3 | 39 | 0.17684 | 49 | 广东 |
| 横门电厂#7#8 | 46 | 0.16751 | 19 | 广东 | 前湾电厂#1 | 39 | 0.17698 | 50 | 广东 |
| 万宁电厂#2 | 46 | 0.16766 | 20 | 海南 | 展能电厂#2 | 39 | 0.17742 | 51 | 广东 |
| 横门电厂#5#6 | 46 | 0.16769 | 21 | 广东 | 黄埔电厂#1 | 42.3 | 0.17742 | 52 | 广东 |
| 横门电厂#9#10 | 46 | 0.16797 | 22 | 广东 | 横门电厂#3 | 39 | 0.17743 | 53 | 广东 |
| 鳌围电厂#1 | 49 | 0.16803 | 23 | 广东 | 望洋电厂#3#4 | 39 | 0.17774 | 54 | 广东 |
| 昭阳电厂#4#7 | 46 | 0.16805 | 24 | 广东 | 能东电厂#2 | 39 | 0.17963 | 55 | 广东 |
| 鳌围电厂#2 | 49 | 0.16831 | 25 | 广东 | 万宁电厂#1 | 46 | 0.18179 | 56 | 海南 |
| 禄村电厂#3#4 | 44.7 | 0.16839 | 26 | 广东 | 崖门电厂#1#2 | 45.3 | 0.1848 | 57 | 广东 |
| 宝昌电厂#9#10 | 48.14 | 0.16862 | 27 | 广东 | 东兴电厂#7#8 | 47 | 0.18482 | 58 | 广东 |
| 怡丰电厂#1#2 | 46 | 0.16922 | 28 | 广东 | 东兴电厂#5#6 | 47 | 0.18553 | 59 | 广东 |
| 宝昌电厂#11#12 | 48.14 | 0.16993 | 29 | 广东 | 文昌电厂#1 | 46 | 0.19286 | 60 | 海南 |
| 昭阳电厂#1 | 39 | 0.17035 | 30 | 广东 | 文昌电厂#2 | 46 | 0.19487 | 61 | 海南 |
| 玖茗电厂#3#4 | 50.16 | 0.17036 | 31 | 广东 |  |  |  |  |  |
| 平均值：0.16783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.NOX排放绩效

2023年上半年，三省（区）30万千瓦级以上气电机组NOX排放绩效为0.1134129g/kWh，其中：最低的三台机组分别为宝昌电厂#11#12（0.039358g/kWh）、前湾电厂#2（0.041885g/kWh）和前湾电厂#3（0.048428g/kWh）；最高的三台机组分别为黄埔电厂#1（0.261866g/kWh）、黄埔电厂#2（0.236709g/kWh）和岭南电厂#1#2（0.191004g/kWh）。

表3-2  2023年上半年30万千瓦级以上气电机组NOX排放绩效（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | NOX | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | NOX | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宝昌电厂#11#12 | 48.14 | 0.039358 | 1 | 广东 | 横门电厂#9#10 | 46 | 0.11518 | 32 | 广东 |
| 前湾电厂#2 | 39 | 0.041885 | 2 | 广东 | 宝昌电厂#9#10 | 48.14 | 0.117865 | 33 | 广东 |
| 前湾电厂#3 | 39 | 0.048428 | 3 | 广东 | 文昌电厂#1 | 46 | 0.118711 | 34 | 海南 |
| 前湾电厂#1 | 39 | 0.049655 | 4 | 广东 | 崖门电厂#3#4 | 45.3 | 0.120563 | 35 | 广东 |
| 美安电厂#1 | 46 | 0.053034 | 5 | 海南 | 禄村电厂#1#2 | 44.7 | 0.121288 | 36 | 广东 |
| 悦湾电厂#2 | 48.66 | 0.058108 | 6 | 广东 | 文昌电厂#2 | 46 | 0.123737 | 37 | 海南 |
| 樟洋电厂#5 | 47.5 | 0.065819 | 7 | 广东 | 鳌围电厂#2 | 49 | 0.126096 | 38 | 广东 |
| 悦湾电厂#1 | 49.66 | 0.070254 | 8 | 广东 | 昭阳电厂#6#9 | 46 | 0.127512 | 39 | 广东 |
| 东兴电厂#7#8 | 47 | 0.071112 | 9 | 广东 | 望洋电厂#1#2 | 39 | 0.132881 | 40 | 广东 |
| 横门电厂#7#8 | 46 | 0.072502 | 10 | 广东 | 昭阳电厂#1 | 39 | 0.136943 | 41 | 广东 |
| 福新电厂#3#4 | 66.93 | 0.074634 | 11 | 广东 | 望洋电厂#3#4 | 39 | 0.139978 | 42 | 广东 |
| 谢岗电厂#1#2 | 47.25 | 0.07837 | 12 | 广东 | 桔乡电厂#1#2 | 40.9 | 0.146509 | 43 | 广东 |
| 万宁电厂#2 | 46 | 0.080304 | 13 | 海南 | 禄村电厂#3#4 | 44.7 | 0.146894 | 44 | 广东 |
| 能东电厂#3 | 39 | 0.08039 | 14 | 广东 | 昭阳电厂#2 | 39 | 0.150177 | 45 | 广东 |
| 谢岗电厂#3#4 | 47.25 | 0.081775 | 15 | 广东 | 万宁电厂#1 | 46 | 0.151646 | 46 | 海南 |
| 能东电厂#1 | 39 | 0.082525 | 16 | 广东 | 昭阳电厂#3 | 39 | 0.151806 | 47 | 广东 |
| 樟洋电厂#6 | 47.5 | 0.083026 | 17 | 广东 | 昭阳电厂#4#7 | 46 | 0.152726 | 48 | 广东 |
| 东兴电厂#5#6 | 47 | 0.085971 | 18 | 广东 | 依海电厂#3#4 | 46 | 0.158935 | 49 | 广东 |
| 钰海电厂#1 | 46.5 | 0.085977 | 19 | 广东 | 钰海电厂#2 | 46.5 | 0.161166 | 50 | 广东 |
| 怡丰电厂#1#2 | 46 | 0.090007 | 20 | 广东 | 依海电厂#1#2 | 46 | 0.168005 | 51 | 广东 |
| 福新电厂#1#2 | 66.93 | 0.090809 | 21 | 广东 | 玖茗电厂#1#2 | 50.16 | 0.170361 | 52 | 广东 |
| 蓝月电厂#1 | 50.16 | 0.091188 | 22 | 广东 | 玖茗电厂#3#4 | 50.16 | 0.171502 | 53 | 广东 |
| 蓝月电厂#3 | 39.16 | 0.092407 | 23 | 广东 | 桔乡电厂#3#4 | 40.9 | 0.176817 | 54 | 广东 |
| 怡丰电厂#3#4 | 46 | 0.096446 | 24 | 广东 | 鳌围电厂#1 | 49 | 0.177295 | 55 | 广东 |
| 能东电厂#2 | 39 | 0.096594 | 25 | 广东 | 岭南电厂#3#4 | 46 | 0.178756 | 56 | 广东 |
| 横门电厂#3 | 39 | 0.09711 | 26 | 广东 | 崖门电厂#1#2 | 45.3 | 0.179051 | 57 | 广东 |
| 怡丰电厂#5#6 | 46 | 0.098176 | 27 | 广东 | 昭阳电厂#5#8 | 46 | 0.179355 | 58 | 广东 |
| 展能电厂#1 | 39 | 0.098831 | 28 | 广东 | 岭南电厂#1#2 | 46 | 0.191004 | 59 | 广东 |
| 展能电厂#2 | 39 | 0.10493 | 29 | 广东 | 黄埔电厂#2 | 42.3 | 0.236709 | 60 | 广东 |
| 横门电厂#4 | 39 | 0.107818 | 30 | 广东 | 黄埔电厂#1 | 42.3 | 0.261866 | 61 | 广东 |
| 横门电厂#5#6 | 46 | 0.114741 | 31 | 广东 |  |  |  |  |  |
| 平均值：0.1134129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.CO2排放绩效

2023年上半年，三省（区）30万千瓦级以上气电机组平均CO2排放绩效为371.03g/kWh，其中：最低的三台机组分别为昭阳电厂#6#7（335.75g/kWh）、福新电厂#1#2（340.08g/kWh）和福新电厂#3#4（342.1g/kWh）；最高的三台机组分别为宝昌电厂#11#12（475.61g/kWh）、望洋电厂#1#2（468.57g/kWh）和望洋电厂#3#4（443.73g/kWh）。

表3-3  2023年上半年30万千瓦级以上气电机组CO2排放绩（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | CO2 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | CO2 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 昭阳电厂#6#9 | 46 | 335.75 | 1 | 广东 | 横门电厂#7#8 | 46 | 367.63 | 32 | 广东 |
| 福新电厂#1#2 | 66.93 | 340.08 | 2 | 广东 | 岭南电厂#1#2 | 46 | 369.99 | 33 | 广东 |
| 福新电厂#3#4 | 66.93 | 342.1 | 3 | 广东 | 桔乡电厂#3#4 | 40.9 | 370.21 | 34 | 广东 |
| 东兴电厂#7#8 | 47 | 343.84 | 4 | 广东 | 崖门电厂#3#4 | 45.3 | 370.97 | 35 | 广东 |
| 玖茗电厂#1#2 | 50.16 | 347.84 | 5 | 广东 | 横门电厂#9#10 | 46 | 371.82 | 36 | 广东 |
| 昭阳电厂#5#8 | 46 | 349.05 | 6 | 广东 | 能东电厂#1 | 39 | 372.91 | 37 | 广东 |
| 蓝月电厂#3 | 39.16 | 349.27 | 7 | 广东 | 黄埔电厂#2 | 42.3 | 373.97 | 38 | 广东 |
| 前湾电厂#2 | 39 | 352.66 | 8 | 广东 | 前湾电厂#3 | 39 | 374.1 | 39 | 广东 |
| 前湾电厂#1 | 47 | 353.37 | 9 | 广东 | 岭南电厂#3#4 | 46 | 375.42 | 40 | 广东 |
| 禄村电厂#1#2 | 39 | 353.54 | 10 | 广东 | 横门电厂#3 | 39 | 375.61 | 41 | 广东 |
| 宝昌电厂#9#10 | 48.14 | 354.67 | 11 | 广东 | 横门电厂#4 | 39 | 376.05 | 42 | 广东 |
| 怡丰电厂#3#4 | 46 | 354.79 | 12 | 广东 | 昭阳电厂#2 | 39 | 376.49 | 43 | 广东 |
| 谢岗电厂#3#4 | 47.25 | 358.42 | 13 | 广东 | 美安电厂#1 | 46 | 376.67 | 44 | 海南 |
| 昭阳电厂#4#7 | 46 | 358.56 | 14 | 广东 | 展能电厂#2 | 39 | 377.31 | 45 | 广东 |
| 怡丰电厂#1#2 | 46 | 358.84 | 15 | 广东 | 能东电厂#3 | 39 | 378.82 | 46 | 广东 |
| 鳌围电厂#2 | 49 | 359.02 | 16 | 广东 | 黄埔电厂#1 | 42.3 | 382.97 | 47 | 广东 |
| 鳌围电厂#1 | 49 | 359.78 | 17 | 广东 | 万宁电厂#1 | 46 | 384.64 | 48 | 海南 |
| 蓝月电厂#1 | 50.16 | 360.44 | 18 | 广东 | 能东电厂#2 | 39 | 386.8 | 49 | 广东 |
| 谢岗电厂#1#2 | 47.25 | 361.51 | 19 | 广东 | 文昌电厂#2 | 46 | 387.41 | 50 | 海南 |
| 怡丰电厂#5#6 | 46 | 362.91 | 20 | 广东 | 东兴电厂#5#6 | 47 | 390.29 | 51 | 广东 |
| 依海电厂#1#2 | 46 | 363.85 | 21 | 广东 | 樟洋电厂#6 | 47.5 | 393.96 | 52 | 广东 |
| 昭阳电厂#1 | 39 | 364.39 | 22 | 广东 | 文昌电厂#1 | 46 | 394.17 | 53 | 海南 |
| 展能电厂#1 | 39 | 364.84 | 23 | 广东 | 悦湾电厂#1 | 49.66 | 398.05 | 54 | 广东 |
| 钰海电厂#1 | 46.5 | 364.93 | 24 | 广东 | 崖门电厂#1#2 | 45.3 | 400.84 | 55 | 广东 |
| 依海电厂#3#4 | 46 | 364.93 | 25 | 广东 | 樟洋电厂#5 | 47.5 | 405.62 | 56 | 广东 |
| 玖茗电厂#3#4 | 50.16 | 365.5 | 26 | 广东 | 悦湾电厂#2 | 48.66 | 411.76 | 57 | 广东 |
| 钰海电厂#2 | 46.5 | 365.91 | 27 | 广东 | 万宁电厂#2 | 46 | 417.73 | 58 | 海南 |
| 横门电厂#5#6 | 46 | 366.37 | 28 | 广东 | 望洋电厂#3#4 | 39 | 443.73 | 59 | 广东 |
| 昭阳电厂#3 | 39 | 366.5 | 29 | 广东 | 望洋电厂#1#2 | 39 | 468.57 | 60 | 广东 |
| 禄村电厂#3#4 | 44.7 | 366.88 | 30 | 广东 | 宝昌电厂#11#12 | 48.14 | 475.61 | 61 | 广东 |
| 桔乡电厂#1#2 | 40.9 | 367.47 | 31 | 广东 |  |  |  |  |  |
| 平均值：371.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.平均综合热效率

2023年上半年，三省（区）30万千瓦级以上气电机组平均综合热效率为56.99%，其中：最高的三台机组分别为蓝月电厂#3（85.16%）、怡丰电厂#3#4（65.36%）和悦湾电厂#2（65.34%）；最低的三台机组分别为文昌电厂#2（47.45%）、文昌电厂#1（47.95%）和崖门电厂#1#2（50.33%）。

表3-4  2023年上半年30万千瓦级以上气电机组平均综合热效率（%）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | 综合热效率 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | 综合热效率 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蓝月电厂#3 | 39.16 | 85.16 | 1 | 广东 | 宝昌电厂#9#10 | 48.14 | 54.84 | 32 | 广东 |
| 怡丰电厂#3#4 | 46 | 65.36 | 2 | 广东 | 昭阳电厂#3 | 39 | 54.42 | 33 | 广东 |
| 悦湾电厂#2 | 48.66 | 65.34 | 3 | 广东 | 宝昌电厂#11#12 | 48.14 | 54.42 | 34 | 广东 |
| 福新电厂#1#2 | 66.93 | 62.1 | 4 | 广东 | 昭阳电厂#1 | 39 | 54.3 | 35 | 广东 |
| 昭阳电厂#6#9 | 46 | 62.08 | 5 | 广东 | 岭南电厂#1#2 | 46 | 54.23 | 36 | 广东 |
| 桔乡电厂#1#2 | 40.9 | 61.8 | 6 | 广东 | 樟洋电厂#5 | 47.5 | 54.17 | 37 | 广东 |
| 福新电厂#3#4 | 66.93 | 61.79 | 7 | 广东 | 东兴电厂#7#8 | 47 | 53.52 | 38 | 广东 |
| 谢岗电厂#3#4 | 47.25 | 61.44 | 8 | 广东 | 东兴电厂#5#6 | 47 | 53.52 | 39 | 广东 |
| 桔乡电厂#3#4 | 40.9 | 60.91 | 9 | 广东 | 美安电厂#1 | 46 | 53.49 | 40 | 海南 |
| 怡丰电厂#5#6 | 46 | 60.28 | 10 | 广东 | 黄埔电厂#2 | 42.3 | 53.38 | 41 | 广东 |
| 悦湾电厂#1 | 49.66 | 59.87 | 11 | 广东 | 能东电厂#1 | 39 | 53.32 | 42 | 广东 |
| 依海电厂#1#2 | 46 | 58.74 | 12 | 广东 | 展能电厂#1 | 39 | 53.1 | 43 | 广东 |
| 依海电厂#3#4 | 46 | 58.55 | 13 | 广东 | 蓝月电厂#1 | 50.16 | 52.88 | 44 | 广东 |
| 谢岗电厂#1#2 | 47.25 | 58.37 | 14 | 广东 | 昭阳电厂#2 | 39 | 52.74 | 45 | 广东 |
| 昭阳电厂#5#8 | 46 | 58.28 | 15 | 广东 | 望洋电厂#1#2 | 39 | 52.72 | 46 | 广东 |
| 玖茗电厂#1#2 | 50.16 | 57.89 | 16 | 广东 | 前湾电厂#3 | 39 | 52.61 | 47 | 广东 |
| 怡丰电厂#1#2 | 46 | 57.72 | 17 | 广东 | 前湾电厂#2 | 39 | 52.54 | 48 | 广东 |
| 横门电厂#5#6 | 46 | 57.2 | 18 | 广东 | 岭南电厂#3#4 | 46 | 52.53 | 49 | 广东 |
| 横门电厂#7#8 | 46 | 56.82 | 19 | 广东 | 横门电厂#4 | 39 | 52.31 | 50 | 广东 |
| 禄村电厂#1#2 | 44.7 | 56.35 | 20 | 广东 | 能东电厂#3 | 39 | 52.29 | 51 | 广东 |
| 横门电厂#9#10 | 46 | 56.26 | 21 | 广东 | 前湾电厂#1 | 39 | 52.25 | 52 | 广东 |
| 樟洋电厂#6 | 47.5 | 55.58 | 22 | 广东 | 横门电厂#3 | 39 | 52.12 | 53 | 广东 |
| 禄村电厂#3#4 | 44.7 | 55.4 | 23 | 广东 | 展能电厂#2 | 39 | 52.12 | 54 | 广东 |
| 玖茗电厂#3#4 | 50.16 | 55.39 | 24 | 广东 | 黄埔电厂#1 | 42.3 | 52.12 | 55 | 广东 |
| 钰海电厂#1 | 46.5 | 55.21 | 25 | 广东 | 望洋电厂#3#4 | 39 | 52.06 | 56 | 广东 |
| 万宁电厂#2 | 46 | 55.15 | 26 | 海南 | 能东电厂#2 | 39 | 51.48 | 57 | 广东 |
| 昭阳电厂#4#7 | 46 | 55.14 | 27 | 广东 | 万宁电厂#1 | 46 | 50.87 | 58 | 海南 |
| 鳌围电厂#1 | 49 | 55.03 | 28 | 广东 | 崖门电厂#1#2 | 45.3 | 50.33 | 59 | 广东 |
| 崖门电厂#3#4 | 45.3 | 55 | 29 | 广东 | 文昌电厂#1 | 46 | 47.95 | 60 | 海南 |
| 鳌围电厂#2 | 49 | 54.94 | 30 | 广东 | 文昌电厂#2 | 46 | 47.45 | 61 | 海南 |
| 钰海电厂#2 | 46.5 | 54.89 | 31 | 广东 |  |  |  |  |  |
| 平均值：56.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.平均生产厂用电率

2023年上半年，三省（区）30万千瓦级以上气电机组平均生产厂用电率为1.9%，其中：最低的三台机组分别为怡丰电厂#3#4而且（1.23%）、怡丰电厂#5#6（1.24%）和能东电厂#3（1.32%）；最高的三台机组分别为昭阳电厂#4#7（3.61%）、黄埔电厂#1（2.97%）和崖山电厂#1#2（2.94%）。

表3-5  2023年上半年30万千瓦级以上气电机组平均生产厂用电率（%）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | 综合热效率 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | 综合热效率 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 怡丰电厂#3#4 | 46 | 1.23 | 1 | 广东 | 崖门电厂#3#4 | 45.3 | 1.93 | 32 | 广东 |
| 怡丰电厂#5#6 | 46 | 1.24 | 2 | 广东 | 禄村电厂#1#2 | 44.7 | 1.94 | 33 | 广东 |
| 能东电厂#3 | 39 | 1.32 | 3 | 广东 | 宝昌电厂#11#12 | 48.14 | 1.94 | 34 | 广东 |
| 横门电厂#9#10 | 46 | 1.34 | 4 | 广东 | 能东电厂#1 | 39 | 1.96 | 35 | 广东 |
| 横门电厂#5#6 | 46 | 1.41 | 5 | 广东 | 禄村电厂#3#4 | 44.7 | 1.97 | 36 | 广东 |
| 前湾电厂#2 | 39 | 1.42 | 6 | 广东 | 昭阳电厂#1 | 39 | 1.97 | 37 | 广东 |
| 横门电厂#7#8 | 46 | 1.44 | 7 | 广东 | 樟洋电厂#6 | 47.5 | 1.98 | 38 | 广东 |
| 昭阳电厂#3 | 39 | 1.44 | 8 | 广东 | 前湾电厂#1 | 39 | 1.98 | 39 | 广东 |
| 前湾电厂#3 | 39 | 1.51 | 9 | 广东 | 桔乡电厂#1#2 | 40.9 | 1.99 | 40 | 广东 |
| 能东电厂#2 | 39 | 1.54 | 10 | 广东 | 宝昌电厂#9#10 | 48.14 | 2 | 41 | 广东 |
| 桔乡电厂#3#4 | 40.9 | 1.56 | 11 | 广东 | 福新电厂#1#2 | 66.93 | 2.03 | 42 | 广东 |
| 昭阳电厂#6#9 | 46 | 1.6 | 12 | 广东 | 怡丰电厂#1#2 | 46 | 2.03 | 43 | 广东 |
| 万宁电厂#2 | 46 | 1.6 | 13 | 海南 | 玖茗电厂#1#2 | 50.16 | 2.04 | 44 | 广东 |
| 蓝月电厂#1 | 50.16 | 1.67 | 14 | 广东 | 玖茗电厂#3#4 | 50.16 | 2.04 | 45 | 广东 |
| 谢岗电厂#3#4 | 47.25 | 1.68 | 15 | 广东 | 钰海电厂#1 | 46.5 | 2.15 | 46 | 广东 |
| 谢岗电厂#1#2 | 47.25 | 1.68 | 16 | 广东 | 钰海电厂#2 | 46.5 | 2.19 | 47 | 广东 |
| 横门电厂#4 | 39 | 1.71 | 17 | 广东 | 望洋电厂#1#2 | 39 | 2.19 | 48 | 广东 |
| 鳌围电厂#1 | 49 | 1.77 | 18 | 广东 | 福新电厂#3#4 | 66.93 | 2.2 | 49 | 广东 |
| 鳌围电厂#2 | 49 | 1.77 | 19 | 广东 | 樟洋电厂#5 | 39 | 2.26 | 50 | 广东 |
| 展能电厂#2 | 39 | 1.78 | 20 | 广东 | 东兴电厂#7#8 | 47 | 2.26 | 51 | 广东 |
| 展能电厂#1 | 39 | 1.79 | 21 | 广东 | 黄埔电厂#2 | 42.3 | 2.26 | 52 | 广东 |
| 万宁电厂#1 | 46 | 1.79 | 22 | 海南 | 望洋电厂#3#4 | 39 | 2.28 | 53 | 广东 |
| 蓝月电厂#3 | 39.16 | 1.8 | 23 | 广东 | 东兴电厂#5#6 | 47 | 2.33 | 54 | 广东 |
| 依海电厂#1#2 | 46 | 1.8 | 24 | 广东 | 文昌电厂#2 | 46 | 2.4 | 55 | 海南 |
| 昭阳电厂#2 | 39 | 1.8 | 25 | 广东 | 文昌电厂#1 | 46 | 2.53 | 56 | 海南 |
| 依海电厂#3#4 | 46 | 1.81 | 26 | 广东 | 岭南电厂#1#2 | 46 | 2.55 | 57 | 广东 |
| 昭阳电厂#5#8 | 46 | 1.81 | 27 | 广东 | 岭南电厂#3#4 | 46 | 2.88 | 58 | 广东 |
| 横门电厂#3 | 39 | 1.82 | 28 | 广东 | 崖门电厂#1#2 | 45.3 | 2.94 | 59 | 广东 |
| 美安电厂#1 | 46 | 1.83 | 29 | 海南 | 黄埔电厂#1 | 42.3 | 2.97 | 60 | 广东 |
| 悦湾电厂#1 | 49.66 | 1.88 | 30 | 广东 | 昭阳电厂#4#7 | 46 | 3.61 | 61 | 广东 |
| 悦湾电厂#2 | 48.66 | 1.9 | 31 | 广东 |  |  |  |  |  |
| 平均值：1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）30万千瓦级以下燃气机组

1.供电标准煤耗

2023年上半年，三省（区）30万千瓦级以下气电机组平均供电标准气耗为0.176105m3/kWh，其中：最低的三台机组分别为临桂电厂#3（0.166124m3/kWh）、协鑫电厂#1#2（0.169261m3/kWh）和临桂电厂#1（0.16942m3/kWh）；最高的三台机组分别为华能南山#1#3（0.2827m3/kWh）、华能南山#2#4（0.2776m3/kWh）和南朗电厂#3#4（0.275063m3/kWh）。

表3-6  2023年上半年30万千瓦级以下气电机组供电标准煤耗（m3/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | 供电标准气耗 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | 供电标准气耗 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临桂电厂#3 | 5.8 | 0.166124 | 1 | 广西 | 高埗电厂#3#4 | 18 | 0.197023 | 24 | 广东 |
| 协鑫电厂#1#2 | 19.6 | 0.169261 | 2 | 广东 | 美视电厂#5#6 | 24.3 | 0.197479 | 25 | 广东 |
| 临桂电厂#1 | 7.6 | 0.16942 | 3 | 广西 | 福能电厂#6#7 | 18 | 0.199356 | 26 | 广东 |
| 协鑫电厂#3#4 | 19.6 | 0.171489 | 4 | 广东 | 福能电厂#4#5 | 18 | 0.199381 | 27 | 广东 |
| 临桂电厂#2 | 7.6 | 0.172588 | 5 | 广西 | 丰达电厂#1#3 | 18 | 0.199414 | 28 | 广东 |
| 坪山电厂#3#5 | 12 | 0.178539 | 6 | 广东 | 钰湖电厂#3#4 | 18.6 | 0.199742 | 29 | 广东 |
| 美视电厂#9#10 | 26 | 0.179509 | 7 | 广东 | 洪湾电厂#6#7 | 18 | 0.200541 | 30 | 广东 |
| 马园电厂#2 | 7.5 | 0.1797 | 8 | 广西 | 福华德电厂#6#7 | 18.9 | 0.200585 | 31 | 广东 |
| 马园电厂#1 | 7.5 | 0.1816 | 9 | 广西 | 洪湾电厂#4#5 | 18 | 0.20107 | 32 | 广东 |
| 永安电厂#1#2 | 18 | 0.181669 | 10 | 广东 | 丰达电厂#2#4 | 18 | 0.202096 | 33 | 广东 |
| 万新电厂#2 | 11.4 | 0.182577 | 11 | 广东 | 钰湖电厂#1#2 | 18.6 | 0.203594 | 34 | 广东 |
| 万新电厂#1 | 11.4 | 0.18515 | 12 | 广东 | 虎门电厂#3#7 | 18 | 0.207511 | 35 | 广东 |
| 江南站#3#4 | 6 | 0.185179 | 13 | 广西 | 南山电厂#10#11 | 18 | 0.211104 | 36 | 广东 |
| 坪山电厂#1#2#4 | 24.5 | 0.185441 | 14 | 广东 | 樟洋电厂#3#4 | 18 | 0.212845 | 37 | 广东 |
| 江南站#1#2 | 6 | 0.186853 | 15 | 广西 | 洋浦电厂#11#13 | 22 | 0.214036 | 38 | 广东 |
| 高埗电厂#1#2 | 18 | 0.187754 | 16 | 广东 | 南山电厂#1#2 | 18 | 0.215236 | 39 | 广东 |
| 立沙岛电厂#3#4 | 18 | 0.189066 | 17 | 广东 | 南山电厂#3#4 | 18 | 0.218477 | 40 | 广东 |
| 宝昌电厂#5+6 | 18.34 | 0.189129 | 18 | 广东 | 樟洋电厂#1#2 | 18 | 0.219383 | 41 | 广东 |
| 立沙岛电厂#1#2 | 18 | 0.189362 | 19 | 广东 | 洋浦电厂#12+14 | 22 | 0.226526 | 42 | 广东 |
| 宝昌电厂#7#8 | 18.34 | 0.190339 | 20 | 广东 | 南朗电厂#1#2 | 18 | 0.238169 | 43 | 广东 |
| 民众电厂#1#2 | 26.9 | 0.192382 | 21 | 广东 | 南朗电厂#3#4 | 18 | 0.275063 | 44 | 广东 |
| 民众电厂#3#4 | 26.9 | 0.194931 | 22 | 广东 | 华能南山#2#4 | 6.6 | 0.2776 | 45 | 海南 |
| 福华德电厂#8#9 | 18.9 | 0.195861 | 23 | 广东 | 华能南山#1#3 | 6.6 | 0.2827 | 46 | 海南 |
| 平均值：0.176105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.NOX排放绩效

2023年上半年，三省（区）30万千瓦级以下气电机组平均NOX排放绩效为0.113g/kWh，其中：最低的三台机组分别为立沙岛电厂#1#2（0.009175g/kWh）、立沙岛电厂#3#4（0.011139g/kWh）和虎门电厂#3#7（0.01657g/kWh）；最高的三台机组分别为万新电厂#2（0.762545g/kWh）、万新电厂#1（0.574385g/kWh）和樟洋电厂#3#4（0.254134g/kWh）。

表3-7  2023年上半年30万千瓦级以下气电机组NOX排放绩效（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | NOX | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | NOX | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 立沙岛电厂#1#2 | 18 | 0.009175 | 1 | 广东 | 协鑫电厂#1#2 | 19.6 | 0.119201 | 24 | 广东 |
| 立沙岛电厂#3#4 | 18 | 0.011139 | 2 | 广东 | 南山电厂#1#2 | 18 | 0.119616 | 25 | 广东 |
| 虎门电厂#3#7 | 18 | 0.01657 | 3 | 广东 | 宝昌电厂#7#8 | 18.34 | 0.120344 | 26 | 广东 |
| 永安电厂#1#2 | 18 | 0.042774 | 4 | 广东 | 马园电厂#2 | 7.5 | 0.131 | 27 | 广西 |
| 美视电厂#5#6 | 24.3 | 0.055948 | 5 | 广东 | 高埗电厂#3#4 | 18 | 0.134507 | 28 | 广东 |
| 洪湾电厂#6#7 | 18 | 0.060523 | 6 | 广东 | 华能南山#2#4 | 6.6 | 0.1382 | 29 | 海南 |
| 宝昌电厂#5#6 | 18.34 | 0.063892 | 7 | 广东 | 福能电厂#6#7 | 18 | 0.14471 | 30 | 广东 |
| 坪山电厂#3#5 | 12 | 0.063975 | 8 | 广东 | 江南站#3#4 | 6 | 0.150352 | 31 | 广西 |
| 坪山电厂#1#2#4 | 24.5 | 0.069737 | 9 | 广东 | 南朗电厂#1#2 | 18 | 0.151799 | 32 | 广东 |
| 福华德电厂#8#9 | 18.9 | 0.07663 | 10 | 广东 | 丰达电厂#1#3 | 18 | 0.155265 | 33 | 广东 |
| 福华德电厂#6#7 | 18.9 | 0.080927 | 11 | 广东 | 樟洋电厂#1#2 | 18 | 0.159047 | 34 | 广东 |
| 协鑫电厂#3#4 | 19.6 | 0.082832 | 12 | 广东 | 丰达电厂#2#4 | 18 | 0.162492 | 35 | 广东 |
| 美视电厂#9#10 | 26 | 0.087533 | 13 | 广东 | 南朗电厂#3#4 | 18 | 0.16866 | 36 | 广东 |
| 民众电厂#1#2 | 29.6 | 0.090776 | 14 | 广东 | 华能南山#1#3 | 6.6 | 0.1702 | 37 | 海南 |
| 民众电厂#3#4 | 29.6 | 0.091485 | 15 | 广东 | 洋浦电厂#12#14 | 22 | 0.190359 | 38 | 海南 |
| 钰湖电厂#1#2 | 18.6 | 0.092561 | 16 | 广东 | 临桂电厂#1 | 7.6 | 0.190858 | 39 | 广西 |
| 洪湾电厂#4#5 | 18 | 0.09893 | 17 | 广东 | 洋浦电厂#11#13 | 22 | 0.190991 | 40 | 海南 |
| 钰湖电厂#3#4 | 18.6 | 0.105559 | 18 | 广东 | 临桂电厂#3 | 5.8 | 0.219107 | 41 | 广西 |
| 高埗电厂#1#2 | 18 | 0.1072 | 19 | 广东 | 临桂电厂#2 | 7.6 | 0.224805 | 42 | 广西 |
| 南山电厂#10#11 | 18 | 0.108133 | 20 | 广东 | 福能电厂#4#5 | 18 | 0.228323 | 43 | 广东 |
| 南山电厂#3#4 | 18 | 0.110355 | 21 | 广东 | 樟洋电厂#3#4 | 18 | 0.254134 | 44 | 广东 |
| 马园电厂#1 | 7.5 | 0.111 | 22 | 广西 | 万新电厂#1 | 11.4 | 0.574358 | 45 | 广东 |
| 江南站#1#2 | 6 | 0.113682 | 23 | 广西 | 万新电厂#2 | 11.4 | 0.762545 | 46 | 广东 |
| 平均值：0.113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.CO2排放绩效

2023年上半年，三省（区）30万千瓦级以下气电机组平均CO2排放绩效为407.69g/kWh，其中：最低的三台机组分别为民众电厂#1#2（355.33g/kWh）、坪山电厂#1#2#4（378.23g/kWh）和坪山电厂#3#5（382.09g/kWh）；最高的三台机组分别为樟洋电厂#1#2（535.71g/kWh）、虎门电厂#3#7（526.08g/kWh）和南朗电厂#1#2（523.71g/kWh）。

表3-8  2023年上半年30万千瓦级以下气电机组CO2排放绩（g/kWh）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | CO2 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | CO2 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民众电厂#1#2 | 26.9 | 355.33 | 1 | 广东 | 美视电厂#5#6 | 24.3 | 424.98 | 24 | 广东 |
| 坪山电厂#1#2#4 | 24.5 | 378.23 | 2 | 广东 | 洪湾电厂#4#5 | 18 | 425.39 | 25 | 广东 |
| 坪山电厂#3#5 | 12 | 382.09 | 3 | 广东 | 南山电厂#1#2 | 18 | 426.61 | 26 | 广东 |
| 协鑫电厂#1#2 | 19.6 | 388.33 | 4 | 广东 | 钰湖电厂#3#4 | 18.6 | 426.98 | 27 | 广东 |
| 马园电厂#2 | 7.5 | 392.2 | 5 | 广西 | 洪湾电厂#6#7 | 18 | 427.69 | 28 | 广东 |
| 马园电厂#1 | 7.5 | 394 | 6 | 广西 | 丰达电厂#1#3 | 18 | 430.98 | 29 | 广东 |
| 协鑫电厂#3#4 | 19.6 | 396.23 | 7 | 广东 | 南山电厂#3#4 | 18 | 432.43 | 30 | 广东 |
| 江南站#1#2 | 6 | 397.05 | 8 | 广西 | 南山电厂#10#11 | 18 | 433.84 | 31 | 广东 |
| 江南站#3#4 | 6 | 397.85 | 9 | 广西 | 钰湖电厂#1#2 | 18.6 | 437.26 | 32 | 广东 |
| 民众电厂#3#4 | 26.9 | 400.34 | 10 | 广东 | 临桂电厂#3 | 5.8 | 439.16 | 33 | 广西 |
| 高埗电厂#1#2 | 18 | 404.25 | 11 | 广东 | 丰达电厂#2#4 | 18 | 439.32 | 34 | 广东 |
| 临桂电厂#1 | 7.6 | 405 | 12 | 广西 | 永安电厂#1#2 | 18 | 448.2 | 35 | 广东 |
| 美视电厂#9#10 | 26 | 406.08 | 13 | 广东 | 洋浦电厂#11#13 | 22 | 459.55 | 36 | 海南 |
| 临桂电厂#2 | 7.6 | 409.33 | 14 | 广西 | 立沙岛电厂#1#2 | 18 | 467.75 | 37 | 广东 |
| 万新电厂#2 | 11.4 | 412.08 | 15 | 广东 | 立沙岛电厂#3#4 | 18 | 470.1 | 38 | 广东 |
| 福华德电厂#6#7 | 18.9 | 415.32 | 16 | 广东 | 洋浦电厂#12#14 | 22 | 473.22 | 39 | 海南 |
| 宝昌电厂#5#6 | 18.34 | 415.92 | 17 | 广东 | 华能南山2#4 | 6.6 | 493 | 40 | 海南 |
| 万新电厂#1 | 11.4 | 417.55 | 18 | 广东 | 樟洋电厂#3#4 | 18 | 512.37 | 41 | 广东 |
| 宝昌电厂#7#8 | 18.34 | 418.15 | 19 | 广东 | 华能南山1#3 | 6.6 | 516 | 42 | 海南 |
| 高埗电厂#3#4 | 18 | 419.26 | 20 | 广东 | 南朗电厂#3#4 | 18 | 520.22 | 43 | 广东 |
| 福能电厂#4#5 | 18 | 423.06 | 21 | 广东 | 南朗电厂#1#2 | 18 | 523.71 | 44 | 广东 |
| 福能电厂#6#7 | 18 | 423.57 | 22 | 广东 | 虎门电厂#3#7 | 18 | 526.08 | 45 | 广东 |
| 福华德电厂#8#9 | 18.9 | 423.83 | 23 | 广东 | 樟洋电厂#1#2 | 18 | 535.71 | 46 | 广东 |
| 平均值：407.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.平均综合热效率

2023年上半年，三省（区）30万千瓦级以下气电机组平均综合热效率为51.69%，其中：最高的三台机组分别为临桂电厂#3（76.13%）、临桂电厂#1（66.3%）和临桂电厂#2（66.25%）；最低的三台机组分别为南朗电厂#3#4（33.62%）、南朗电厂#1#2（38.83%）和洋浦电厂#12#14（40.82%）。

表3-9  2023年上半年30万千瓦级以下气电机组平均综合热效率（%）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | 综合热效率 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | 综合热效率 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 临桂电厂#3 | 5.8 | 76.13 | 1 | 广西 | 福华德电厂#8#9 | 18.9 | 47.21 | 24 | 广东 |
| 临桂电厂#1 | 7.6 | 66.3 | 2 | 广西 | 钰湖电厂#3#4 | 18.6 | 47.16 | 25 | 广东 |
| 临桂电厂#2 | 7.6 | 66.25 | 3 | 广西 | 美视电厂#5#6 | 24.3 | 46.83 | 26 | 广东 |
| 协鑫电厂#3#4 | 19.6 | 62.6 | 4 | 广东 | 福能电厂#6#7 | 18 | 46.39 | 27 | 广东 |
| 协鑫电厂#1#2 | 19.6 | 62.3 | 5 | 广东 | 福能电厂#4#5 | 18 | 46.38 | 28 | 广东 |
| 永安电厂#1#2 | 18 | 55.62 | 6 | 广东 | 丰达电厂#1#3 | 18 | 46.37 | 29 | 广东 |
| 民众电厂#1#2 | 26.9 | 53.89 | 7 | 广东 | 洪湾电厂#6#7 | 18 | 46.11 | 30 | 广东 |
| 坪山电厂#3#5 | 12 | 53.09 | 8 | 广东 | 福华德电厂#6#7 | 18.9 | 46.1 | 31 | 广东 |
| 江南站#3#4 | 6 | 53.09 | 9 | 广西 | 洪湾电厂#4#5 | 18 | 45.99 | 32 | 广东 |
| 马园电厂#2 | 7.5 | 52.76 | 10 | 广西 | 钰湖电厂#1#2 | 18.6 | 45.86 | 33 | 广东 |
| 马园电厂#1 | 7.5 | 52.51 | 11 | 广西 | 丰达电厂#2#4 | 18 | 45.76 | 34 | 广东 |
| 高埗电厂#1#2 | 18 | 52.39 | 12 | 广东 | 虎门电厂#3#7 | 18 | 44.56 | 35 | 广东 |
| 江南站#1#2 | 6 | 51.69 | 13 | 广西 | 华能南山#1#3 | 6.6 | 43.82 | 36 | 海南 |
| 美视电厂#9#10 | 26 | 51.51 | 14 | 广东 | 南山电厂#10#11 | 18 | 43.8 | 37 | 广东 |
| 民众电厂#3#4 | 26.9 | 51.29 | 15 | 广东 | 华能南山#2#4 | 6.6 | 43.48 | 38 | 海南 |
| 立沙岛电厂#3#4 | 18 | 50.93 | 16 | 广东 | 樟洋电厂#3#4 | 18 | 43.45 | 39 | 广东 |
| 立沙岛电厂#1#2 | 18 | 50.89 | 17 | 广东 | 洋浦电厂#11#13 | 22 | 43.2 | 40 | 海南 |
| 万新电厂#2 | 11.4 | 50.84 | 18 | 广东 | 南山电厂#1#2 | 18 | 42.96 | 41 | 广东 |
| 坪山电厂#1#2#4 | 24.5 | 50.76 | 19 | 广东 | 南山电厂#3#4 | 18 | 42.33 | 42 | 广东 |
| 万新电厂#1 | 11.4 | 50.12 | 20 | 广东 | 樟洋电厂#1#2 | 18 | 42.15 | 43 | 广东 |
| 宝昌电厂#5#6 | 18.34 | 48.89 | 21 | 广东 | 洋浦电厂#12#14 | 22 | 40.82 | 44 | 海南 |
| 宝昌电厂#7#8 | 18.34 | 48.58 | 22 | 广东 | 南朗电厂#1#2 | 18 | 38.83 | 45 | 广东 |
| 高埗电厂#3#4 | 18 | 48.37 | 23 | 广东 | 南朗电厂#3#4 | 18 | 33.62 | 46 | 广东 |
| 平均值：51.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.平均生产厂用电率

2023年上半年，三省（区）30万千瓦级以下气电机组平均生产厂用电率为2.29%，其中：最低的三台机组分别为民众电厂#1#2（1.56%）、坪山电厂#1#2#4（1.62%）和民众电厂#3#4（1.79%）；最高的三台机组分别为虎门电厂#3#7（7.09%）、南朗电厂#1#2（5.58%）和临桂电厂#3（4.71）。

表3-10  2023年上半年30万千瓦级以下气电机组平均生产厂用电率（%）

| 机组编号 | 容量/万千瓦 | 生产厂用电率 | 排名 | 省份 | 机组编号 | 容量/万千瓦 | 生产厂用电率 | 排名 | 省份 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 民众电厂#1#2 | 26.9 | 1.56 | 1 | 广东 | 美视电厂#5#6 | 24.3 | 2.57 | 24 | 广东 |
| 坪山电厂#1#2#4 | 24.5 | 1.62 | 2 | 广东 | 丰达电厂#1#3 | 18 | 2.78 | 25 | 广东 |
| 民众电厂#3#4 | 26.9 | 1.79 | 3 | 广东 | 福华德电厂#6#7 | 18.9 | 2.86 | 26 | 广东 |
| 坪山电厂#3#5 | 12 | 2.04 | 4 | 广东 | 丰达电厂#2#4 | 18 | 3.05 | 27 | 广东 |
| 马园电厂#1 | 7.5 | 2.05 | 5 | 广西 | 华能南山#1#3 | 6.6 | 3.06 | 28 | 海南 |
| 江南站#3#4 | 6 | 2.07 | 6 | 广西 | 福华德电厂#8#9 | 18.9 | 3.11 | 29 | 广东 |
| 洋浦电厂#11#13 | 22 | 2.08 | 7 | 海南 | 福能电厂#4#5 | 18 | 3.16 | 30 | 广东 |
| 华能南山#2#4 | 6.6 | 2.09 | 8 | 海南 | 立沙岛电厂#1#2 | 18 | 3.28 | 31 | 广东 |
| 马园电厂#2 | 7.5 | 2.1 | 9 | 广西 | 立沙岛电厂#3#4 | 18 | 3.29 | 32 | 广东 |
| 钰湖电厂#3#4 | 18.6 | 2.13 | 10 | 广东 | 樟洋电厂#1#2 | 18 | 3.32 | 33 | 广东 |
| 洋浦电厂#12#14 | 22 | 2.15 | 11 | 海南 | 福能电厂#6#7 | 18 | 3.39 | 34 | 广东 |
| 美视电厂#9#10 | 26 | 2.2 | 12 | 广东 | 樟洋电厂#3#4 | 18 | 3.61 | 35 | 广东 |
| 协鑫电厂#1#2 | 19.6 | 2.25 | 13 | 广东 | 万新电厂#1 | 11.4 | 3.72 | 36 | 广东 |
| 永安电厂#1#2 | 18 | 2.27 | 14 | 广东 | 万新电厂#2 | 11.4 | 3.73 | 37 | 广东 |
| 宝昌电厂#5#6 | 18.34 | 2.27 | 15 | 广东 | 临桂电厂#2 | 7.6 | 3.84 | 38 | 广西 |
| 洪湾电厂#6#7 | 18 | 2.31 | 16 | 广东 | 南山电厂#1#2 | 18 | 3.86 | 39 | 广东 |
| 钰湖电厂#1#2 | 18.6 | 2.33 | 17 | 广东 | 南山电厂#10#11 | 18 | 3.89 | 40 | 广东 |
| 宝昌电厂#7#8 | 18.34 | 2.35 | 18 | 广东 | 南山电厂#3#4 | 18 | 3.96 | 41 | 广东 |
| 协鑫电厂#3#4 | 19.6 | 2.37 | 19 | 广东 | 临桂电厂#1 | 7.6 | 4.01 | 42 | 广西 |
| 洪湾电厂#4#5 | 18 | 2.39 | 20 | 广东 | 南朗电厂#3#4 | 18 | 4.07 | 43 | 广东 |
| 江南站#1#2 | 6 | 2.47 | 21 | 广西 | 临桂电厂#3 | 5.8 | 4.71 | 44 | 广西 |
| 高埗电厂#1#2 | 18 | 2.48 | 22 | 广东 | 南朗电厂#1#2 | 18 | 5.58 | 45 | 广东 |
| 高埗电厂#3#4 | 18 | 2.49 | 23 | 广东 | 虎门电厂#3#7 | 18 | 7.09 | 46 | 广东 |
| 平均值：2.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、存在问题

（一）部分地区指标不及区域内同业水平

2023年上半年，海南煤电平均供电标准煤耗分别高出广东、广西18.99g/kWh、18.41g/kWh；广西煤电平均烟尘排放绩效分别高出广东、海南约18.21%、59.21%；海南煤电平均SO2排放绩效分别高出广东、海南约19.13%、22.96%；海南煤电平均CO2排放绩效分别高出广东、海南约9.42%、9.81%；广西气电平均NOX排放绩效分别高出广东、海南约47.81%、49.4%；海南气电平均CO2排放绩效分别高出广东、海南约18.35%、35.58%。

（二）部分地区指标相比去年同期出现明显退坡

经过指标对比分析，广西气电平均CO2排放绩效比去年同期上升约10.9%，平均生产厂用电率比去年同期上升43.36%；海南煤电平均供电标准煤耗比去年同期高出15.04g/kWh，平均SO2排放绩效比去年同期上升约15.48%，平均NOX排放绩效同去年同期上升约10.06%，平均生产厂用电率比去年同期上升18.95%；海南气电平均CO2排放绩效比去年同期上升约16.74%。

（三）个别机组指标差距明显

经过指标对比分析，百万千瓦级煤电机组7项指标中珠城电厂#1有3项指标排名末位，60万千瓦级煤电机组7项指标中柘林电厂#1、汕头电厂#3分别有3项指标排名后三位，30万千瓦（及以下）级煤电机组7项指标中荷树园电厂#2分别有3项指标排名后三位。30万千瓦级以上气电机组5项指标中文昌电厂#1有2项指标排名末位，30万千瓦级以下气电机组5项指标中南朗电厂#1#2有3项指标排名后三位。

请各单位认真对标对表，总结经验，分析问题，持续改进，要严格按照各地节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”实施方案安排，统筹加快实施，推动南方区域火电行业节能减排整体水平提升。特别是排放指标出现退坡的火电企业要深入排查剖析问题根源，制定有效改进措施，扭转指标退坡形势。请南网总调，广东、广西、海南、深圳中调将此通报及时转三省（区）中调及以上统调燃煤、燃气电厂（含持证自备电厂），结合节能调度要求，利用好南方区域火电企业节能减排指标排序成果，促进区域能源绿色低碳转型。